Orneta 19.12.2018r.

Dot. Zapytania Ofertowego z dnia  17.12.2018r.   na wykonanie remontu instalacji elektrycznej i oświetleniowej w budynku przy ul. Przemysłowej 10 w Ornecie

W ofercie należy uwzględnić do wykonania następujący zakres rzeczowy:

- Rozdzielnice mieszkaniowe mini S12 z wyposażeniem – 40 kpl.

- Tablice licznikowe : 20 tablic, w tym w 4 –ech należy ująć komory dla domofonów

- Tablice główne szt.2.

- Oprawy oświetleniowe:

Na korytarzach kondygnacji i korytarzach piwnic zastosować oprawy z czujnikiem ruchu:

Na klatkach schodowych IP20. W piwnicach IP 55. W piwnicach lokatorskich IP44.

- Ująć w wycenie zgodnie projektem budowlanym wykonanie dwóch głównych szyn wyrównawczych wraz z uziomem.

- W tablicy głównej, w komorze administracyjnej wykonać gniazdo 230 V.

- Nie należy ujmować gniazd 230V i 400 V w pomieszczeniach piwnic.

- Przewidzieć rezerwowe obwody trzyfazowe  400 V na potrzeby węzła instalacji solarnej.

- Wstawić w piwnicy ograniczniki mocy w miejsce transformatorów.

- W miejsce rozdzielnicy RK zastosować rozdzielnice RA.

- Instalację w piwnicach wyliczyć zgodnie z projektem; zastosować rurki RL Ø 18 , YDY 3x 1,5mm2.

- WLZ od ZK do PG ( tablica główna): należy przyjąć ułożenie trasy kabla o długości 5,0 m w jednej

klatce oraz 15 m w drugiej klatce .

- Przewidzieć ułożenie rury ochronnej Ø50 na uchwytach np. Niczuk Metal ( lub równoważne) przy

wykonywaniu przejść przez piwnice.

- W poz. KNR 4-03 dot. dot. przebić należy przyjąć przebicia rur o średnicy do 50 mm.

- Uwzględnić wykonanie 4 szt. lamp zewnętrznych na wiatrołapach .

- Uwzględnić demontaż i utylizację starej instalacji.

Z upoważnienia

Zdzisława Miłaszewska

Pełnomocnik Projektu

- podpis na oryginale-