SPIS ZAWARTOŚCI

- OŚWIADCZENIA, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I ZAŚWIADCZENIA

- Zaświadczenia o przynależności do samorządu zawodowego

- Oświadczenie projektanta

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PODSTAWA OPRACOWANIA

CZĘŚĆ OPISOWA

- Przedmiot inwestycji

- Istniejący stan zagospodarowania terenu

  - Położenie terenu

  - Obsługa komunikacyjna

  - Ukształtowanie terenu

  - Istniejąca zabudowa i zagospodarowanie terenu

  - Istniejące uzbrojenie terenu

- Projektowane zagospodarowanie

  - Układ przestrzenny

  - Obsługa komunikacyjna

  - Nawierzchnie terenu

  - Prace ziemne

  - Zieleń

  - Odprowadzenie wód opadowych

  - Projektowane uzbrojenie terenu

- Zestawienie powierzchni

- Charakterystyka ekologiczna obiektu

- Zagospodarowanie terenu, a interes osób trzecich.

- Tereny objęte ochroną konserwatorską.

- Tereny objęte formami ochrony przyrody

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY

CZĘŚĆ OPISOWA

Opis stanu istniejącego

- Przeznaczenie obiektu

- Charakterystyczne parametry

- Opis formy budynku

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych

- Elementy remontowane, termomodernizacja

- Instalacje i urządzenia sanitarne

- Charakterystyka ekologiczna budynku

- Sposób budowy, a interes osób trzecich.

- Ochrona przeciwpożarowa

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

nr		nazwa rysunku						skala

- Sytuacja						1:500 – s.27

- Rzut piwnicy						1:100 – s.28

- Rzut parteru						1:100 – s.29

- Rzut I piętra						1:100  - s.30

- Rzut II piętra						1:100 – s.31

- Rzut poddasza						1:200 – s.32

- Rzut dachu						1:100 – s.33

- Przekrój I-I; przekrój II-II				1:100 – s.34

- Przekrój III-III						1:100 – s.35

- Elewacja zachodnia					1:100 – s.36

- Elewacja południowa					1:100 – s.37

- Elewacja wschodnia					1:100 – s.38

- Elewacja północna					1:100 – s.39

- Zestawienie stolarki					1:100 – s.40

Za zgodność z oryginałem

za zgodność z oryginałem

Oświadczenie projektanta

Kategoria obiektu budowlanego: XIII

Temat:		Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Poprawa efektywności energetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wodnej 7 w Ornecie

Adres: 		11-130 Orneta,  ul. Wodna 7

Działka:	 	125/1, obręb 0002, jednostka ewidencyjna 280905_4 Orneta

Inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Wodnej 7

ul. Wodna 7

11-130 Orneta

Stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, oświadczam, iż projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Niniejszy projekt budowlany stanowi opracowanie kompletne w rozumieniu  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawą z dnia 23.02.1994 r. o Prawie Autorskim. Wszelkie zmiany projektu wymagają zgody autora.

Architekt:

mgr inż. arch. Damian Czapliński

# upr. nr PO/KK/192/2008

# Uprawnienia projektowe

# architektoniczne bez ograniczeń

II. SYTUACJA

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Wytyczne inwestora

- Umowa na wykonanie prac projektowych.

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orneta, zatwierdzonego Uchwałą Nr XIII/94/11 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 26.10.2011r.

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500, opracowana przez geodetę uprawnionego Leona Suchodolskiego, 11-130 Orneta, ul. Morąska 4/2;

- Inwentaryzacja architektoniczno – budowlana i dokumentacja archiwalna

- Obowiązujące przepisy i normy;

- Wizja lokalna.

CZĘŚĆ OPISOWA

- Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest poprawa warunków technicznych budynku położonego przy ulicy Wodnej 7, polegająca na termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lat 80 – tych XX w.

Budynek mieszkalny 30-rodzinny, czteroklatkowy. Wybudowany w 1989 r.

Budynek całkowicie podpiwniczony, 3 ½ kondygnacji nadziemnych ( parter, I piętro, II piętro, III poddasze użytkowe), z przybudowanymi wiatrołapami. Bryła budynku w kształcie litery L.

Wybudowany w technologii mieszanej: ściany murowane, stropy z płyt żelbetowych prefabrykowanych, dach dwuspadowy drewniany pokryty dachówką ceramiczną.

Powierzchnia użytkowa Pu = 1602,70 m2.

Powierzchnia zabudowy Pz =649,10 m2

Kubatura V= 9 001,00 m3

Budynek w całości pełni funkcję mieszkalną.

- Istniejący stan zagospodarowania terenu

  - Położenie terenu

Teren inwestycji znajduje się w województwie warmińsko – mazurskim, powiat Lidzbark Warmiński, miasto Orneta, ulica Wodna 7 i obejmuje działkę dz. nr 125/1, obręb 2, m. Orneta, jedn. ewid. Orneta.

  - Obsługa komunikacyjna

Od strony południowej teren inwestycji posiada dojazd utwardzony z ulicy Wodnej.

  - Ukształtowanie terenu

Teren inwestycji został ukształtowany na potrzeby wcześniejszej inwestycji. Teren opada łagodnie w kierunku południowym. Wartość nachylenia terenu nie przekracza 6%.

  - Istniejąca zabudowa i zagospodarowanie terenu

Działka nr ewid. 125/1 o powierzchni 3 327,0 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym, z zielenią niską ( trawa, krzewy), z utwardzonymi chodnikami do 4-rech klatek schodowych. Teren otwarty, ogólnodostępny. Dojazd do budynku utwardzoną drogą osiedlową..

  - Istniejące uzbrojenie terenu

Istniejący budynek wielorodzinny posiada niezbędne przyłącza takie jak: elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania z sieci miejskiej i teletechniczne.

- Projektowane zagospodarowanie

  - Układ przestrzenny

Projektowane zagospodarowanie terenu wykorzystuje teren lokalizacji w racjonalnym stopniu uwzględniając uwarunkowania, występujące ograniczenia oraz sposób użytkowania.

Projekt zagospodarowania terenu uwzględnia:

- ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- warunki terenowe.

Elementy zagospodarowania terenu to:

- Istniejący budynek mieszkalny wielorodzinny przy ulicy Wodnej 7

- Istniejące dojazdy i dojścia

  - Obsługa komunikacyjna

Istniejący zjazd z ulicy Wodnej prowadzący do wejść do klatek schodowych pozostaje bez zmian.

  - Nawierzchnie terenu

Zaprojektowano uzupełnienia nawierzchni ciągów pieszych i opaski wokół budynku,  uszkodzonych podczas prac termo modernizacyjnych, z kostki betonowej gr. 6cm, krawężniki wtopione – betonowe o wymiarach 6x20cm. Odprowadzenie powierzchniowe wód opadowych bezpośrednio na tereny zielone. Wykonując ciągi piesze i opaskę wokół budynku należy zapewnić spadek 2% w kierunku od budynku.

Konstrukcja – nawierzchnia z kostki betonowej:

8cm 	warstwa ścieralna z kostki betonowej

3 cm	podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10cm 	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

GRUNT RODZIMY

Odtworzyć opaskę wokół budynku o  szerokości 100cm.

  - Prace ziemne

Prace ziemne przewidują częściowe odsłonięcie ścian fundamentowych budynku 40cm poniżej poziomu terenu w celu ich zaizolowania.

UWAGA: nie wolno odsłaniać jednocześnie całych ścian piwnic - prace wykonywać odcinkami o długości maksymalnie ok. 2-3m!

  - Zieleń

Na projektowanym terenie przewiduje się uzupełnienie zieleni zniszczonej podczas prac budowlanych poprzez odtworzenie trawników i obsianie pasa szerokości 2m wokół terenów utwardzonych.

  - Odprowadzenie wód opadowych

Odprowadzenie wód opadowych pozostaje bez zmian – wody opadowe z istniejącego budynku są odprowadzane do istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej.

  - Projektowane uzbrojenie terenu

Nie projektuje się nowego uzbrojenia terenu. Przy wykonywaniu robót zachować szczególną ostrożność - w rejonie występowania urządzeń wodnokanalizacyjnych i elementów sieci ciepłowniczej roboty ziemne zaleca się wykonywać ręcznie. Wykonać pionową regulację urządzeń kanalizacyjnych.

Przy wykonywaniu robót napotkane urządzenia i elementy sieci ciepłowniczej należy traktować jako czynne (wysokie ciśnienie, temperatura) i zachować szczególne warunki bezpieczeństwa - prace należy prowadzić pod stałym nadzorem służb technicznych dostawcy ciepła. W przypadku odsłonięcia podczas prac budowlanych rurociągów preizolowanych, należy zabezpieczyć je rurą ochronną dwudzielną typu arot.

- Zestawienie powierzchni

| DZIAŁKA NR 125/1 - OBRĘB 2, M. ORNETA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Powierzchnia działki | 3327 | --- |
| 4 | Powierzchnia zabudowy | 649,1 | 22,40% |

- Charakterystyka ekologiczna obiektu

Emisja zanieczyszczeń

Nie dotyczy.

Wpływ na  glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

Nie występuje.

Emisja hałasu

Nie dotyczy.

Składowanie odpadów stałych

Pozostaje bez zmian.

Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminują ewentualny negatywny wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane zgodnie z odrębnymi przepisami.

- Zagospodarowanie terenu, a interes osób trzecich.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wprowadza naruszenia interesu osób trzecich w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

- Tereny objęte ochroną konserwatorską

Teren, na którym znajduje się projektowany budynek nie jest objęty ochroną konserwatorską zabytków.

- Tereny objęte formami ochrony przyrody

Teren, na którym znajduje się projektowany budynek nie jest objęty jakąkolwiek formą ochroną przyrody.

Projektowana inwestycja zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z późniejszymi zmianami) nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie oddziaływać na środowisko.

Opracował

mgr inż. arch. Damian Czapliński

III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – WYKONAWCZY

Opis stanu istniejącego

Przedmiotem inwestycji jest poprawa warunków technicznych budynku położonego przy ulicy Wodnej 7, polegająca na termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lat 80 – tych XX w.

Budynek mieszkalny 30-rodzinny, czteroklatkowy. Wybudowany w 1989 r.

Budynek całkowicie podpiwniczony, 3 ½ kondygnacji nadziemnych ( parter, I piętro, II piętro, III poddasze użytkowe), z przybudowanymi wiatrołapami. Bryła budynku w kształcie litery L.

Wybudowany w technologii mieszanej: ściany murowane, stropy z płyt żelbetowych prefabrykowanych, dach dwuspadowy drewniany pokryty dachówką ceramiczną.

Powierzchnia użytkowa Pu = 1602,70 m2.

Powierzchnia zabudowy Pz =649,10 m2

Kubatura V= 9 001,00 m3

Budynek w całości pełni funkcję mieszkalną.

Elementy budynku:

Ławy fundamentowe żelbetowe.

Ściany zewnętrzne i konstrukcyjne piwnic gr.25 betonowe. - w ogólnodostępnych miejscach ściany piwnic suche, bez zawilgoceń i bez widocznych ugięć.

Ściany zewnętrzne kondygnacji mieszkalnych – szczytowe oraz ściana podłużna części niższej – warstwowe – od strony wewnętrznej gr. 25cm z cegły ceramicznej pełnej lub wapienno – piaskowej, ocieplane styropianem gr.4cm i omurowane z zewnątrz cegłą pełną gr. 12cm lub bloczkami gazobetonowymi.

Ściany szczytowe na poddaszu nieogrzewanym gr. 38cm z cegły pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej.

Ściany boczne pokoi dziennych wystające ponad dach - gr. 25cm z cegły ceramicznej pełnej lub wapienno – piaskowej, docieplane styropianem 4cm i omurowane z zewnątrz cegłą dziurawką.

Ściany wewnętrzne pomiędzy mieszkaniami a strychem gr. 12cm z bloczków gazobetonowych docieplonych styropianem gr. 3cm.

Ściany wewnętrzne pomiędzy mieszkaniem a strychem gr. 25cm z cegły pełnej docieplanej styropianem gr.3cm i omurowane cegłą dziurawką gr. 12cm.

Ściany zewnętrzne lukarn z bloczków gazobetonowych drobnych gr.12cm docieplone styropianem gr.6cm i obite deskami gr. 25mm.

Kominy murowane z cegły ceramicznej pełnej. Kanały wentylacyjne z cegły ceramicznej pełnej. Czapy kominowe betonowe - Stan kominów ocenia się jako dostateczny, jednak zaleca się remont tynków oraz uszkodzonych czap kominowych i ich pokrycia.

Stropy z płyt kanałowych prefabrykowanych tzw. żerańskich – stan techniczny dobry.

Ocieplenie stropu nad kondygnacjami ogrzewanymi w obrębie strychu z wełny mineralnej gr.10cm. – widoczne ubytki i uszkodzenia warstwy termoizolacyjnej.

Dach o konstrukcji drewnianej, z deskowaniem pełnym , pokryty dachówka ceramiczną esówką (holenderką). – stan techniczny dobry, brak zawilgoceń.

Daszki nad wejściami (wiatrołapy)  o konstrukcji drewnianej, pokryte papą termozgrzewalną.

Klatki schodowe z elementów prefabrykowanych. Stopnie i spoczniki wykończone lastryko.

Nadproża prefabrykowane typu L. Wieńce żelbetowe.

Tynki wewnętrzne: cementowo-wapienne, w lokalach mieszkalnych szpachlowane. Tynki klatki schodowej pomalowane farbami emulsyjnymi i olejnymi.

Stolarka okienna: stolarka z tworzywa pcw. - Pierwotna stolarka okienna drewniana została wymieniona przez właścicieli lokali mieszkalnych. W klatkach schodowych oraz na poziomie piwnicy znajdują się istniejące okna PVC – przeznaczone są do demontażu z uwagi na niskie parametry termoizolacyjne.

Stolarka drzwiowa - wewnętrzna do lokali mieszkalnych drewniana płytowa i płycinowa. Drzwi do wiatrołapów stalowe przeszkolone; z wiatrołapów do klatek schodowych drewniane klepkowe.  - Drzwi wejściowe zewnętrzne do wiatrołapów wymagają wymiany z uwagi ze względu słabe właściwości termoizolacyjne przeznaczone do wymiany. Drzwi do piwnicy i pomieszczeń wspólnych w złym stanie technicznym – przeznaczone do wymiany.

Podłogi i posadzki - betonowe, na klatkach schodowych lastryko, w lokalach mieszkalnych wyłożone terakotą, panelami. W piwnicy posadzki betonowe.

Balkony prefabrykowane, bariery stalowe.

Obróbki blacharskie- dachowe, kominowe, gzymsów z blachy stalowej ocynkowanej.

Elewacja - trwała faktura, nakrapiana, barwiona – widoczne spękania w obrębie niektórych okien.

Budynek wyposażony w następującą infrastrukturę techniczną:

1. Instalacja zimnej wody, zasilanie z sieci miejskiej.

2. Instalacja kanalizacji sanitarnej, odprowadzenie ścieków do sieci miejskiej.

3. Instalacja centralnego ogrzewania – energia cieplna dostarczana z kotłowni miejskiej

4. Instalacja ciepłej wody – energia cieplna dostarczana z kotłowni miejskiej

5. Instalacja gazowa- brak. W lokalach mieszkalnych gaz butlowy propan-butan.

6. Instalacja elektryczna.

7. Instalacja teleinformatyczna: telewizja kablowa, indywidualne podłączenia telefoniczne i informatyczne.

8. Instalacja odgromowa.

Z uwagi na znikomą ilość warstw termoizolacyjnych, ich grubość i parametry, a także z uwagi na parametry termoizolacyjne pozostałych przegród budowanych, termomodernizacja istniejącego budynku jest konieczna.

Poniżej dokumentacja fotograficzna.

Dokumentacja fotograficzna.

Fot. 1 – Elewacja zachodnia i południowa

Fot. 2 – Elewacja północna skrzydła wschodniego i fragment elewacji wschodniej głównej bryły budynku

Fot. 3 – Widoczne odsłonięte zbrojenie w obrębie płyt balkonowych

Fot. 4 – Więźba dachowa – widoczne ubytki izolacji stropu

Fot. 5 – Więźba dachowa – fragment zadaszenia nad lukarną – widoczne braki w izolacji termicznej

Część architektoniczno – budowlana

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA, PARAMETRY

- Przeznaczenie obiektu

Budynek mieszkalny wielorodzinny z 30 lokalami mieszkalnymi.

- Charakterystyczne parametry

Powierzchnia zabudowy: 				649,10m2

Powierzchnia użytkowa budynku			1602,70m2

Ilość kondygnacji nadziemnych:				4

Ilość kondygnacji podziemnych:				1

Długość x szerokość całego budynku:			52,03 x 23,07m

Kubatura: 						9001,00m3

Wysokość budynku (do kalenicy):			15,30m

Powierzchnie i kubatura w projekcie budowlanym zostały podane zgodnie z normą PN-ISO 1997:9836 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”.

- Opis formy budynku

Budynek mieszkalny 4 – klatkowy w kształcie litery „L”. Budynek podpiwniczony całkowicie, częściowo dwukondygnacyjny, częściowo trzykondygnacyjny, z poddaszem całkowicie użytkowym – mieszkalnym.

Przykryty dachem wielospadzistym o nachyleniu głównych połaci wynoszącym 45°.

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Niniejsze opracowanie dotyczy jedynie termomodernizacji i remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego. W przypadku przebudowy lub rozbudowy należy zapewnić osobom niepełnosprawnym dostęp do pierwszej kondygnacji mieszkalnej. Osoby niepełnosprawnym można zapewnić dostęp do pierwszej kondygnacji mieszkalnej indywidualnie, w zależności od potrzeb, poprzez balkony, które znajdują się przy każdym mieszkaniu na pierwszej kondygnacji mieszkalnej.

- Elementy remontowane, termomodernizacja

  - Główna konstrukcja budynku

Na podstawie wizji lokalnej stwierdza się stan ogólny konstrukcji budynku jako dobry – nie ma konieczności ingerencji.

  - Dach, strych i poddasze

- WIĘŹBA I POKRYCIE DACHOWE

Więźba dachowa jest w dobrym stanie technicznym – elementy drewniane są suche, bez śladów korozji biologicznej.

Istniejące pokrycie dachowe jest w dobrym stanie technicznym.

W celu wykonania nowych warstw termoizolacji w połaciach dachowych bezpośrednio nad pomieszczeniami ogrzewanymi, należy rozebrać istniejące dachówki, łaty, kontrłaty oraz deskowanie (wyłącznie bezpośrednio nad pomieszczeniami ogrzewanymi). Izolację termiczną połaci dachowych można wykonać wyłącznie od strony zewnętrznej z uwagi na zastosowanie prefabrykowanych żelbetowych płyt połaciowych, których nie można ocieplić od strony pomieszczeń mieszkalnych.

Technologię wykonania docieplenia połaci dachowych opisano w kolejnych punktach.

- WARSTWY DACHU BEZPOŚREDNIO NAD POMIESZCZENIAMI OGRZEWANYMI

W celu poprawy termoizolacyjności przegrody w postaci połaci dachowej  nad pomieszczeniami ogrzewanymi zaprojektowano następujące warstwy dachu, wykonywane od strony zewnętrznej:

DACHÓWKA CERAMICZNA HOLENDERKA (esówka) – warstwa istniejąca/ warstwa projektowana

ŁATA DREWNIANA 6x4cm – warstwa projektowana

KONTRŁATA 6x2,5cm – warstwa projektowana

TWARDA POLIIZOCYJANURATOWA (PIR) PŁYTA TERMOIZOLACYJNA, POKRYTA OBUSTRONNIE LAMINATEM FOLII ALUMINIOWEJ Z PAPIEREM TYPU KRAFT, gr. 10cm, λ=0,025 – warstwa projektowana

ISTNIEJĄCE KROKWIE 8x12cm / WEŁNA MINERALNA gr.12cm, λ=0,040, płyty twarde, – warstwa istniejąca

ISTNIEJĄCA PŁYTA ŻELBETOWA PREFABRYKOWANA 8cm – warstwa istniejąca

Do pokrycia połaci wykorzystać istniejące dachówki. W przypadku gdy dachówki będą w złym stanie technicznym należy uzupełnić je nowymi dachówkami w podobnym odcieniu.

W przypadku gdy istniejąca warstwa wełny mineralnej okaże się uszkodzona należy ją odtworzyć z zastosowaniem wełny mineralnej o parametrach nie niższych niż podane w opisie warstwy.

- WARSTWY DACHU BEZPOŚREDNIO NAD STRYCHEM

DACHÓWKA CERAMICZNA HOLENDERKA (esówka) – warstwa istniejąca/ warstwa projektowana

ŁATA DREWNIANA 6x4cm – warstwa projektowana

KONTRŁATA 6x2,5cm – warstwa projektowana

TRÓJWARSTWOWA MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA – warstwa projektowana

KONTRŁATY 6x7cm (nadbitka nad krokwiami) – warstwa projektowana

DESKOWANIE PEŁNE, gr. 2,5cm – warstwa istniejąca

KROKWIE 8x12cm – warstwa istniejąca

Do pokrycia połaci wykorzystać istniejące dachówki. W przypadku gdy dachówki będą w złym stanie technicznym należy uzupełnić je nowymi dachówkami w podobnym odcieniu.

W celu wykonania pokrycia połaci dachówkami w jednej płaszczyźnie z dachówkami w miejscu wykonania nowej izolacji termicznej należy wykonać nadbitkę w postaci kontrłat o wysokości 7cm na istniejącym deskowaniu. Kontrłaty należy nabić w miejscach istniejących krokwi, dzięki czemu uzyskamy wzmocnienie więźby dachowej.

- OBRÓBKA BLACHARSKA

Podczas wykonywania docieplenia budynku należy wykonać nową obróbkę blacharską attyk, lukarn, przejścia płaszczyzn budynku i okapów (pasów podrynnowych)  z uwagi na nową warstwę termoizolacji. W tych miejscach należy zwrócić szczególną uwagę na dokładność wykonania obróbek i uszczelnień. Należy zastosować blachę stalową ocynkowaną powlekaną w kolorze jasno szarym.

- STROP NAD PODDASZEM NAD POMIESZCZENIAMI OGRZEWANYMI

W celu wykonania termoizolacji stropu nad poddaszem należy sprawdzić stan techniczny istniejącej izolacji z wełny mineralnej ułożonej na stropach z płyt żelbetowych. W przypadku jej złego stanu technicznego lub braku należy też warstwę odtworzyć z użyciem płyt z wełny mineralnej o parametrach nie niższych niż podane w opisie warstwy (gr.10cm, λ=0,042).

Następnie na istniejącej (odtworzonej) warstwie  wełny mineralnej  należy ułożyć wełnę mineralną (λ=0,040) w postaci płyt twardych o grubości 16cm. Na wełnie należy ułożyć membranę paroprzepuszczalną o gramaturze minimum 115 g/m2. Wierzchnia warstwę stanowi płyta OSB-3 ułożona na pasach z płyty OSB o szerokości 20cm ułożonych w rozstawie max. 60cm, zapewniającym wentylację warstw wełny mineralnej .

STROP NAD POMIESZCZENIAMI OGRZEWANYMI

PŁYTA OSB-3, gr. 2,2cm – warstwa projektowana

SZCZELINA WENTYLACYJNA, gr. 2,2cm (pasy z płyty OSB o szerokości 20cm ułożyć w rozstawie max. 60cm) – warstwa projektowana

MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA – warstwa projektowana

WEŁNA MINERALNA, λ=0,040, gr. 16cm, płyty twarde – warstwa projektowana

ISTNIEJĄCE DOCIEPLENIE W POSTACI MAT Z WEŁNY MINERALNEJ, gr.10cm – warstwa istniejąca/ warstwa projektowana

ISTNIEJĄCY STROP Z PŁYT KANAŁOWYCH – warstwa istniejąca

STROP NAD POMIESZCZENIAMI OGRZEWANYMI - LUKARNA

MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA – warstwa projektowana

WEŁNA MINERALNA, λ=0,040, gr. 16cm, płyty twarde  – warstwa projektowana

ISTNIEJĄCE DOCIEPLENIE W POSTACI MAT Z WEŁNY MINERALNEJ, gr.10cm – warstwa istniejąca/ warstwa projektowana

ISTNIEJĄCY STROP W OBRĘBIE LUKARNY – warstwa istniejąca

- KOMINY

Istniejące kominy są w dostatecznym stanie technicznym. Przewiduje się skucie uszkodzonych podczas odtwarzania pokrycia dachowego tynków i uzupełnienie nowym tynkiem cementowym. Na naprawianych tynkach cementowych kominów należy wykonać izolację z płyt styropianowych EPS 70 NRO, gr.2cm (według rozwiązań systemowych) a następnie wykończyć tynkiem elewacyjnym organicznym na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego – kolor szary. Istniejące czapy kominów wentylacyjnych należy zabezpieczyć emulsją bitumiczną. Należy wykonać nowe opierzenie wokół kominów z uwagi na odtwarzanie pokrycia dachowego. Przewody wentylacyjne należy oczyścić i w razie potrzeby udrożnić.

Wokół wyłazów na strych należy wykonać nową obróbkę. Drabinkę wyłazową należy oczyścić z istniejących powłok malarskich, a następnie pokryć gruntem antykorozyjnym i pomalować dwukrotnie farbą do metalu (np. emalia chlorokauczukowa) w kolorze szarym

Na dachu zostaną zamontowane kolektory słoneczne – według odrębnego projektu sanitarnego.

  - Klatka schodowa

- Okna

Na klatce schodowej znajdują się istniejące okna PVC – przeznaczone są do demontażu z uwagi na parametry termoizolacyjne. W otworach okiennych należy osadzić okna PVC w technologii ciepłego montażu, z ciepłymi profilami o współczynniku Umax<0,9 [W/(m2 · K)]  dla całego okna.

- Drzwi wejściowe do mieszkań, do piwnicy i wyłaz dachowy

Przewiduje się wymianę drzwi prowadzących do piwnicy na drzwi w klasie odporności przeciwpożarowej EI30 oraz montaż nowych wyłazów dachowych w klasie EI 15.

  - Piwnica

- Strop

W celu poprawienia właściwości termoizolacyjnych budynku niezbędne jest docieplenie stropu piwnicy za pomocą 12cm warstwy termoizolacji natryskowej składającej się z wełny mineralnej i mieszanki betonowej, wykonanej według rozwiązań systemowych wybranego producenta, o parametrze max λ=0,040.

- Ściany

Ściany pomieszczenia piwnicznego przeznaczonego na potrzeby instalacji solarnej  należy oczyścić, w przypadku uszkodzonego tynku należy go skuć i uzupełnić nowym tynkiem cementowo – wapiennym kat. II.  W pomieszczeniu technicznym instalacji solarnej zaprojektowano okładzinę ścienną z płytek gresowych do wysokości 125cm. Powyżej wysokości 125cm ściany należy pokryć dwukrotnie białą farbą lateksową.

- Posadzki

Nowe warstwy posadzki wykonujemy w pomieszczeniu technicznym instalacji solarnej. W zależności od stanu posadzki, należy usunąć luźne i popękane części posadzki poprzez skucie. Istniejące podłoże oczyścić, zagruntować, a następnie należy wykonać warstwę wyrównującą i uzupełniającą szlichtę cementową. Na tak przygotowane podłoże układamy płytki gresowe o wymiarach 30x30cm na klej. W przypadku gdy w posadzce znajdują wpusty kanalizacyjne należy je zachować lub odtworzyć. W pomieszczeniu piwnicznym przeznaczonym na potrzeby instalacji solarnej należy wykonać wpust podłogowy podłączony do instalacji kanalizacji sanitarnej.

GRES STOSOWANY NA POSADZKACH POWINIEN SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE PARAMETRY:

- wytrzymałość na zginanie 50 MPa

- odporność na ścieranie - PEI co najmniej 4 (dla płytek powlekanych)

- odporność na ścieranie wgłębne 130mm3 	(dla płytek litych w masie)

- stateczność antypoślizgowa (grupa klasyfikacyjna)  R9

- niska nasiąkliwość - grupa I (0,1%=<)

- odporność na plamienie - 5 klasa

- Drzwi i stolarka okienna

- Do pomieszczenia technicznego instalacji solarnej wstawiamy nowe drzwi z tabliczką informacyjną o funkcji pomieszczenia

- Stolarkę okienną w pomieszczeniach piwnicznych wymieniamy na nową stolarkę PVC  o współczynniku Umax <1,4 W/(m2/K).

- Stolarkę okienną w pomieszczeniu węzła cieplnego i pomieszczeniu instalacji solarnej wymieniamy na nową stolarkę PVC  o współczynniku Umax <0,9 W/(m2/K).

  - Ściany fundamentowe

W celu uszczelnienia lub wymiany uszkodzonej izolacji przeciwwilgociowej należy odkopać ściany piwnic do 40cm poniżej poziomu terenu. Bardzo ważne jest, aby nie odsłaniać jednocześnie całych ścian piwnic, tylko prace wykonywać odcinkami o długości ok. 2-3m, wykonując prace opisane poniżej co drugi odcinek. Po odkopaniu należy oczyścić i ocenić stopień zawilgocenia ścian piwnic. Najprostszym sposobem jest nawiercenie w tym celu kilku otworów i dokonanie analizy „próbek” z wiertła. W przypadku, gdy okruchy z wiertła są wilgotne i rozpadają się, można założyć, że ściany piwnic są co prawda zawilgocone, ale ich nośność jest wystarczająca. Wystarczy wówczas usunąć nieszczelną izolację a ściany dokładnie osuszyć. Po osuszeniu ścian ich zewnętrzną powierzchnię należy zabezpieczyć nową, pionową izolacją przeciwwilgociową. W następnej kolejności przykleić płyty polistyrenowe za pomocą izolacji przeciwwilgociowej . Ściany zasypywać zagęszczając grunt do wskaźnika IS=0,95 (wg Proctora) przed przystąpieniem do odkopywania następnego odcinka.

W przypadku, gdy materiał z wiertła stanowi zwartą, mokrą masę może się okazać, że na skutek zbyt dużej wilgotności ścian konieczna będzie nie tylko wymiana izolacji przeciwwilgociowej, ale także wzmocnienie konstrukcji budynku. Należy wówczas skontaktować się z projektantem.

ŚCIANA FUNDAMENTOWA - PONIŻEJ POZIOMU TERENU

FOLIA KUBEŁKOWA

POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS 30, λ=0,036, gr. 5 cm

do głębokości 40cm poniżej poziomu terenu

IZOLACJA PRZEWCIWILGOCIOWA np. IZOHAN lub równoważna, umożliwiająca przyklejenie płyt XPS, 2 warstwy

ISTNIEJĄCA ŚCIANA FUNDAMENTOWA

ŚCIANA FUNDAMENTOWA - POWYŻEJ POZIOMU TERENU

TYNK KAMYCZKOWY w/g rozwiązań

systemowych; kolor SZARY

(powyżej powierzchni gruntu)

POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS 30, λ=0,036, gr. 5 cm

ISTNIEJĄCA ŚCIANA FUNDAMENTOWA

  - Elewacja

- Docieplenie ścian budynków – na podstawie obliczeń przyjęto docieplenie ścian z elementów prefabrykowanych styropianem EPS 70 grubości 14cm, λ=0,040.

UWAGA: docieplenie wykonać styropianem w klasie NRO (nie rozprzestrzeniającym ognia) w systemie gwarantującym klasę NRO dla całego rozwiązania systemowego.

- W celu zlikwidowania mostków termicznych wnęki okienne oraz uskok pomiędzy cokołem  a elewacją kondygnacji nadziemnych  należy zaizolować styrodurem  XPS 30 grubości 3cm.

Termoizolację budynku wykonać w bezspoinowym systemie ocieplenia według wybranego producenta. Termoizolację należy dodatkowo wzmocnić za pomocą łączników mechanicznych z trzpieniem plastikowym (kołkowanie). Odpowiednio przygotowaną powierzchnię należy wykończyć tynkiem akrylowym cienkowarstwowym (ściany lukarn tynkiem na bazie nanosilikonu), a cokół budynku wykończyć tynkiem elewacyjnym organicznym na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego. Wykonując termoizolację należy stosować się do zaleceń producenta.

- Stolarka okienna

Na klatce schodowej znajdują się istniejące okna PVC – przeznaczone są do demontażu z uwagi na parametry termoizolacyjne. W otworach okiennych należy osadzić okna PVC w technologii ciepłego montażu, z ciepłymi profilami o współczynniku Umax<0,9 [W/(m2 · K)]  dla całego okna.

Podczas termoizolacji przewiduje się montaż nowych parapetów zewnętrznych we wszystkich oknach. Parapet wykonać z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej w kolorze szarym na warstwie izolacji z polistyrenu ekstrudowanego XPS 30 grubości 3cm. Parapet powinien wystawać za lico ściany (wykonanej nowej warstwy termoizolacji) przynajmniej 4cm.

Parapety wewnętrzne wymienia się jedynie w przypadku nowych okien na klatkach schodowych – kolor nowych parapetów: biały.

Istniejące drzwi zewnętrzne do wiatrołapów wraz z ościeżnicami należy zdemontować i wstawić nowe spełniające wymagania termoizolacyjności.

- Orynnowanie,  rury spustowe, obróbka blacharska

Istniejące rury spustowe z uwagi na nowa warstwę termoizolacji należy zdemontować. Projektuje się nowe rynny (Ø180mm, Ø120mm i Ø100mm) rury spustowe (Ø150mm i Ø80mm) z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, kolor szary, wprowadzone do kanalizacji deszczowej w miejscu istniejących rur spustowych. Rynny zamocować za pomocą rynhaków stalowych powlekanych.

Nowa obróbka blacharska wystająca 5cm poza obrys nowego ocieplenia blacha stalowa ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo, kolor jasno-szary.

Należy odtworzyć istniejącą instalację odgromową po wykonaniu termoizolacji

  - Balkony i loggie

Istniejące płyty balkonowe są w zróżnicowanym stanie technicznym. W przypadku odsłoniętego i skorodowanego zbrojenia płyty, należy odkuć skorodowany beton. Następnie należy oczyścić skorodowane elementy zbrojenia i zabezpieczyć je gruntem antykorozyjnym. Ubytki należy wypełnić zaprawą naprawczą. Całość płyty oczyszczamy (usuwamy istniejący gres i inne warstwy) do płyty kanałowej i w zależności od potrzeby wyrównujemy zaprawą naprawczą. Górną powierzchnię płyty zabezpieczamy przed działaniem wody za pomocą elastycznej zaprawy uszczelniającej. Płytę okładamy od spodu i od czoła styropianem EPS 70 gr. 3cm, następnie wykonujemy tynk akrylowy na odpowiednio przygotowanym podłożu według wybranego systemu. Od czoła płyty należy wykonać kapinosy i zamontować obróbkę blacharską z blachy stalowej ocynkowanej.

Warstwy płyty:

GRES mrozoodporny 30x30cm; na kleju, faktura antypoślizgowa

PŁYTY gr. 3-5 cm ZE SPADKIEM z ekstrudowanej pianki polistyrenowej z powłoką z tkaniny szklanej np. WEDI lub równoważna

IZOLACJA PRZECIWWODNA typu SIKA INERTOL IGOLFEX, DEITERMAN SUPERFLEX 10  lub równoważna

ISTNIEJĄCA/UZUPEŁNIONA PŁYTA BALKONOWA

STYROPIAN EPS 70 gr. 4cm

TYNK CIENKOWARSTOWY, AKRYLOWY

w/g rozwiązań systemowych;

Ściany loggii okładamy od czoła i po bokach styropianem EPS 70 gr. 3cm, następnie wykonujemy tynk akrylowy na odpowiednio przygotowanym podłożu według wybranego systemu.

Istniejące balustrady należy oczyścić z istniejących powłok malarskich, a następnie pokryć gruntem antykorozyjnym i pomalować dwukrotnie farbą do metalu (np. emalia chlorokauczukowa) w kolorze szarym. Istniejące pochwyty drewniane balustrad należy oczyścić i zabezpieczyć dwukrotnie olejem do drewna do zastosowań zewnętrznych. Projektuje się nowy element balustrady w postaci płyty z laminatu HPL, mocowany od frontu.

Stan techniczny poszczególnych płyt należy ocenić indywidualnie bezpośrednio na budowie i w zależności od oceny przyjąć podane wyżej rozwiązania.

  - Wiatrołapy

W wiatrołapach projektuje się obłożenie istniejących ścian styropianem EPS 70, λ=0,040, gr. 8cm, na zewnątrz tynk akrylowy na odpowiednio przygotowanym podłożu według wybranego systemu. Na ścianach fundamentowych wiatrołapów (do wysokości 20cm)  projektuje się warstwę styroduru gr. 5cm, Na ścianach fundamentowych wiatrołapów projektuje się warstwę styroduru XPS 30 gr. 5cm, do głębokości 40cm poniżej poziomu terenu, na zewnątrz wykończone tynkiem kamyczkowym na odpowiednio przygotowanym podłożu według wybranego systemu.

Wiatrołapy przykryte stropodachem z następującymi warstwami:

2x PAPA TERMOZGRZEWALNA

STYROPAPA, λ=0,040,  gr. 12cm ze spadkiem 4%

ISTNIEJĄCA IZOL. PRZECIWWODNA WIATROŁAPÓW

ISTNIEJĄCA KONSTR. ZADASZENIA WIATROŁAPÓW

ISTNIEJĄCY/UZUPEŁNIONY I OCZYSZCZONY Z POWŁOK MALARSKICH TYNK WEW. WIATROŁAPÓW FARBA LATEKSOWA

Projektuje się wymianę istniejących drzwi stalowych zewnętrznych oraz drzwi drewnianych pomiędzy wiatrołapem i klatką schodową z uwagi na parametry termoizolacyjne. Projektuje się nowe drzwi aluminiowe o współczynniku Umax=1,3 W/m2K w kolorze jasnoszarym (RAL 7040).

W wiatrołapach istniejące okna PVC – przeznaczone są do demontażu z uwagi na parametry termoizolacyjne. W otworach okiennych należy osadzić okna PVC w technologii ciepłego montażu, z ciepłymi profilami o współczynniku Umax<0,9 [W/(m2 · K)]  dla całego okna.

- Instalacje i urządzenia sanitarne

Wentylacja

W budynku znajduje się istniejąca wentylacja grawitacyjna. Na wlotach do przewodów w kuchniach i łazienkach zaleca się montaż kratek wentylacyjnych higrosterowanych. Ważnym elementem sprawnie funkcjonującej wentylacji są nawiewniki okienne. Należy sprawdzić i udrożnić kominy wentylacyjne w celu zapewnienia właściwej wentylacji budynku i w celu zapobieżenia gromadzenia się nadmiernej wilgoci wewnątrz mieszkań.

Instalacja elektryczna

W ramach niniejszego projektu efektywności energetycznej budynku wykonana zostanie nowa instalacja oświetleniowa na korytarzach i klatkach schodowych, energooszczędna , typu LED – według odrębnego opracowania.

Całość instalacji elektrycznych wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, zwracając szczególną uwagę na koordynację robót z pozostałymi branżami budowlanymi, instalacyjnymi i montażowymi.

Projekt nie obejmuje pozostałych instalacji występujących w budynku.

- Charakterystyka ekologiczna budynku

Odpady stałe

Nie przewiduje się w budynku urządzeń i pomieszczeń na nieczystości i odpady stałe.

Emisja hałasów oraz wibracji

Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z wyposażeniem oraz przewidzianym sposobie użytkowania nie emituje szczególnych hałasów i wibracji wymagających dodatkowych środków zaradczych.

Wpływ budynku na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne

Obiekt nie wprowadza szczególnych zakłóceń ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Charakter użytkowy budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza powierzchnią zabudowy, dojść i dojazdów do budynku.

Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminują ewentualny negatywny wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane zgodnie z odrębnymi przepisami.

- Sposób budowy, a interes osób trzecich.

Projektowana termomodernizacja budynku nie wprowadza naruszenia interesu osób trzecich w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

- Ochrona przeciwpożarowa

Projekt obejmuje wyłącznie wykonanie termoizolacji istniejącego budynku, bez jakiejkolwiek przebudowy. W związku z powyższym nie dostosowuje się istniejącego budynku do obowiązujących obecnie przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

  - Dane wielkościowe obiektów:

- powierzchnie zabudowy, użytkowe, kubatury :

Powierzchnia zabudowy: 				649,10m2

Powierzchnia użytkowa budynku			1602,70m2

Ilość kondygnacji nadziemnych:				4

Ilość kondygnacji podziemnych:				1

Długość x szerokość całego budynku:			52,03 x 23,07m

Kubatura: 						9001,00m3

Wysokość budynku (do kalenicy):			15,30m

Powierzchnia wewnętrzna: 3 x 563 +544 + 369= 2602m2

- liczba kondygnacji: 4 kondygnacje nadziemne + 1 kondygnacja podziemna – zgodnie z warunkami technicznymi budynek mieszkalny wielorodzinny został zakwalifikowany do grupy budynków niskich „N”:

  - kondygnacja –kondygnacja podziemna (PM)

  - kondygnacje 1 do 4 – lokale mieszkalne (ZL IV)

  - Funkcja.

- Budynek mieszkalny wielorodzinny – ZL IV

- kondygnacja podziemna - PM

  - Kategoria zagrożenia ludzi.

- ZL IV – o powierzchni wewnętrznej 2039m2

  - Maksymalna ilość osób znajdująca się w budynku:

- ZL IV – 30 mieszkania x 2 = 60

- RAZEM – 60 osób

  - Gęstość obciążenia ogniowego.

- Dotyczy wyłącznie kondygnacji podziemnej i wynosi Q<500MJ/m2.

  - Ustalenie klasy odporności pożarowej budynku.

- ZL IV – „D”

- PM (Q≤500MJ/m2) – „D”

  - Podział na strefy pożarowe

      - Budynek stanowi jedną strefę pożarową

  - Klasa odporności ogniowej  elementów budynku.

Elementy budynku w obrębie części mieszkalnej (ZL IV) zaprojektowano dla klasy odporności ogniowej budynku „D”

Główna konstrukcja nośna budynku – wymagane co najmniej R30 - ściany murowane gr. 25cm z cegły ceramicznej pełnej lub wapienno – piaskowej mają odporność minimum REI 120.

Stropy  - minimum REI 30 (stropy kanałowe żelbetowe o grubości 24cm mają odporność  REI 120).

Ściany wewnętrzne – nie stawia się wymagań.

Ściany zewnętrzne – co najmniej EI30 - ściany murowane gr. 25cm z cegły ceramicznej pełnej lub wapienno – piaskowej mają odporność minimum REI 120.

Pokrycie ścian zewnętrznych – styropian NRO gr. 14cm, mocowany mechanicznie (według zaleceń producenta) + tynk cienkowarstwowy,

Przekrycie dachu – nie stawania się wymagań.

Konstrukcja dachu – nie stawia się wymagań.

Drzwi wejściowe z klatki schodowej do korytarzy – nie stawia się wymagań.

Elementy wykończenia wnętrz – NRO.

Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych – EI 15 (ściany murowane gr. 25cm z cegły ceramicznej pełnej lub wapienno – piaskowej mają odporność minimum REI 120).

Drzwi do piwnicy wykonać w klasie odporności p-poz EI30.

Elewacja

Szerokość pasów międzykondygnacyjnych elewacji wynosi minimum 0,8m – między kondygnacją PM i ZL wynosi minimum 1,5m.

UWAGA: docieplenie wykonać styropianem w klasie NRO (nie rozprzestrzeniającym ognia) w systemie gwarantującym klasę NRO dla całego rozwiązania systemowego.

  - Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych

Ochrona odgromowa

Budynek podlega podstawowej ochronie odgromowej zgodnie z normami obowiązującymi w tym zakresie. Należy odtworzyć istniejącą instalację odgromową po wykonaniu termoizolacji.

Instalacja wentylacyjna

Istniejąca wentylacja - grawitacyjna . Przewody są wykonane z materiałów niepalnych.

Instalacja ogrzewcza

Budynek ogrzewany jest za pomocą wymiennika ciepła umieszczonego w piwnicy.

Instalacja elektroenergetyczna

Całość instalacji elektrycznych wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, zwracając szczególną uwagę na koordynację robót z pozostałymi branżami budowlanymi, instalacyjnymi i montażowymi.

Kontrola dostępu

Należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych pomieszczenie węzła cieplnego i pomieszczenia technicznego instalacji solarnej.

  - Strefy zagrożenia wybuchem oraz pomieszczenia zagrożone wybuchem.

Nie występują.

  - Warunki ewakuacji.

Długość przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekroczy wielkości dopuszczalnej 40m.

Długość dojść ewakuacyjnych przy jednym kierunku – 60m ( w tym nie więcej niż 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej), zostanie zachowana – klatka schodowa stanowi jedną strefę pożarową z całym budynkiem.

Samoczynne urządzenia oddymiające – nie są wymagane.

Drzwi do pomieszczeń otwierane do wewnątrz lub na zewnątrz tak aby nie zawężały szerokości.

Drogi i wyjścia ewakuacyjne powinny być oznakowane zgodnie z PN-N-01256/02; 1992r.

  - Urządzenia i instalacje p.poż.

- instalacja sygnalizacji pożarowej – przepisy nie wymagają;

- instalacja wodociągowa pożarowa z hydrantem typu 25 – nie jest wymagana;

- samoczynne urządzenia oddymiające – nie są wymagane.

- instalacja elektryczna powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

- wymagane jest oświetlenie ewakuacyjne na klatce schodowej, na korytarzach

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu jest wymagany i projektuje się go przy wejściu do budynku.

  - Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Powierzchnia wewnętrzna budynku: 2602m2

Woda do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru jest zapewniana w ramach ilości wody przewidywanych dla jednostek osadniczych, nie mniejszej jednak niż 10 dm3/s. W odległości ok. 53m od budynku objętego opracowaniem znajduje się hydrant nadziemny HP80 – 10l/s.

  - Podręczny sprzęt gaśniczy.

Nie jest wymagany. Zaleca się umieścić gaśnice typu ABC na klatkach schodowych o łącznej masie środka gaśniczego co najmniej 8kg (co najmniej 12dm3) – łącznie 4 gaśnice GP4X – na klatkach schodowych na ostatniej kondygnacji.

  - Droga pożarowa.

Nie jest wymagana.

  - Usytuowanie.

Projektowany budynek jest zlokalizowany z zachowaniem odpowiednich odległości od  granic działek budowlanych – minimum 4m;

Opracował

mgr inż. arch. Damian Czapliński