SPIS ZAWARTOŚCI

- OŚWIADCZENIA, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I ZAŚWIADCZENIA

- Zaświadczenia o przynależności do samorządu zawodowego

- Oświadczenie projektantów

- Mapa do celów projektowych przyjęta do zasobu geodezyjnego

- Uzgodnienie z rzeczoznawcą p-poż (rys. A1 i A3)

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PODSTAWA OPRACOWANIA

CZĘŚĆ OPISOWA

- Przedmiot inwestycji

- Istniejący stan zagospodarowania terenu

  - Położenie terenu

  - Obsługa komunikacyjna

  - Ukształtowanie terenu

  - Istniejąca zabudowa i zagospodarowanie terenu

  - Istniejące uzbrojenie terenu

- Projektowane zagospodarowanie

  - Układ przestrzenny

  - Obsługa komunikacyjna

  - Nawierzchnie terenu

  - Prace ziemne

  - Zieleń

  - Odprowadzenie wód opadowych

  - Projektowane uzbrojenie terenu

- Zestawienie powierzchni

- Charakterystyka ekologiczna obiektu

- Zagospodarowanie terenu, a interes osób trzecich.

- Tereny objęte ochroną konserwatorską.

- Tereny objęte formami ochrony przyrody

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY

CZĘŚĆ OPISOWA

Opis stanu istniejącego

- Przeznaczenie obiektu

- Charakterystyczne parametry

- Opis formy budynku

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych

- Elementy remontowane, termomodernizacja

- Instalacje i urządzenia sanitarne

- Charakterystyka ekologiczna budynku

- Sposób budowy, a interes osób trzecich.

- Ochrona przeciwpożarowa

- Informacja dotycząca BIOZ

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

INWENTARYZACJA

nr		nazwa rysunku						skala

IN-1            Rzut piwnicy  - stan istniejący				1:100 – s.41

IN-2            Rzut parteru – stan istniejący				1:100 – s.42

IN-3	Rzut kondygnacji powtarzalnej (I, II i III piętro)– stan istniejący											1:100 – s.43

IN-4	Rzut IV piętra – stan istniejący				1:100 – s.44

IN-5	Rzut dachu – stan istniejący				1:100 – s.45

IN-6             Elewacje						1:100 – s.46

IN-7	Elewacje						1:100 – s.47

IN-8	Przekrój A-A						1:100 – s.48

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

nr		nazwa rysunku						skala

- Projekt zagospodarowania terenu			1:500 – s.49

- Rzut piwnicy						1:100 – s.50

- Rzut parteru						1:100 – s.51

- Rzut kondygnacji powtarzalnej (I, II i III piętro)		1:100  - s.52

- Rzut IV piętra						1:100 – s.53

- Rzut dachu						1:100 – s.54

- Przekrój A-A						1:100 – s.55

- Elewacja północna					1:100 – s.56

- Elewacja południowa					1:100 – s.57

- Elewacje						1:100 – s.58

- Zestawienie stolarki					1:100 – s.59

- OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU – s.60-61

- EKSPERTYZA TECHNICZNA – s.62 – 92

- PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH – s.93 - 132

- PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH – s. 133 - 162

- PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA - s.163 - 176

Za zgodność z oryginałem

za zgodność z oryginałem

za zgodność z oryginałem

za zgodność z oryginałem

Oświadczenie projektanta i sprawdzającej

Temat:	Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Adres: 		11-130 Orneta,  ul. Przemysłowa 6

Działka:	Działka nr ewid. 141/3, obręb 2 m. Orneta,  jednostka ewidencyjna Orneta

Działka nr ewid. 141/5, obręb 2 m. Orneta,  jednostka ewidencyjna Orneta

Inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Przemysłowej 6

ul. Przemysłowa 6

11-130 Orneta

Stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409 wraz z późniejszymi zmianami), oświadczamy, iż projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Niniejszy projekt budowlany stanowi opracowanie kompletne w rozumieniu  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015r poz. 1422).

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawą z dnia 23.02.1994 r. o Prawie Autorskim ( tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 – wraz z późniejszymi zmianami). Wszelkie zmiany projektu wymagają zgody autora.

Projektant: 				Sprawdzająca:

mgr inż. arch. Damian Czapliński	mgr inż. arch. Dorota Czarnołucka - Krzemińska

# upr. nr PO/KK/192/2008		upr. nr KPOKK IARP 72/2011

II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Wytyczne inwestora

- Umowa na wykonanie prac projektowych.

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orneta, zatwierdzonego Uchwałą Nr XIII/94/11 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 26.10.2011r.

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500, opracowana przez geodetę uprawnionego Leona Suchodolskiego, 11-130 Orneta, ul. Morąska 4/2;

- inwentaryzacja architektoniczno – budowlana i dokumentacja archiwalna

- Obowiązujące przepisy i normy;

- Wizja lokalna.

CZĘŚĆ OPISOWA

- Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest poprawa warunków technicznych budynku położonego przy ulicy Przemysłowej 6, polegająca na termomodernizacji i remoncie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lat 80 – tych XX w.

Budynek położony na Osiedlu ”Warmia” wybudowanym w latach 1985-1988 przez byłą Spółdzielnię Inwalidów „Warmia „ w Ornecie, na potrzeby pracowników tej Spółdzielni. Osiedle składa się z trzech budynków 40-rodzinnych oraz jednego budynku 20-rodzinnego.

Budynki mieszkalne wielorodzinne wybudowane w technologii wielkoblokowej, wg jednego systemu uprzemysłowionego.

Osiedle mieszkaniowe „Warmia” położone jest na południowych obrzeżach miasta Ornety, w kierunku wyjazdu na Olsztyn.

Budynek przy ul. Przemysłowej 6 w Ornecie, 4-ro klatkowy, 40 -lokalowy, po 10 lokali na każdej klatce schodowej.

Kondygnacje: piwnica, parter, I piętro, II piętro, III piętro, IV piętro.

Budynek wzniesiony w technologii uprzemysłowionej wielkoblokowej, w latach 1985-1988. Oddany do użytku w 1988 r.

Lokale mieszkalne stanowią własność osób fizycznych, właściciele lokali tworzą Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości przy ul. Przemysłowej 6 w Ornecie.

Budynek posadowiony na działce nr ewid. 141/3 obręb 2 m. Orneta, o powierzchni 0,614 ha. Działka wyznaczona po obrysie budynku. Wiatrołapy przybudowane do budynku położone są na działce 141/5 obręb 2 m. Orneta.

Budynek w całości jest przeznaczony pod funkcję mieszkalną.

- Istniejący stan zagospodarowania terenu

  - Położenie terenu

Teren inwestycji znajduje się w województwie warmińsko – mazurskim, powiat Lidzbark Warmiński, miasto Orneta, ulica Przemysłowa 6 i obejmuje działki dz. nr 141/3 i 141/5, obręb 2, m. Orneta, jedn. ewid. Orneta.

  - Obsługa komunikacyjna

Od strony północnej  teren inwestycji posiada dojazd utwardzony z ulicy Przemysłowej. Bezpośrednio przy terenie inwestycji znajdują się miejsca parkingowe.

  - Ukształtowanie terenu

Teren płaski, zniwelowany na potrzeby wcześniejszej inwestycji.

  - Istniejąca zabudowa i zagospodarowanie terenu

Teren inwestycji jest zabudowany budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym pięciokondygnacyjnym. Teren inwestycji posiada urządzone dojścia i dojazdy. Na terenie inwestycji znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz rampa.

  - Istniejące uzbrojenie terenu

Istniejący budynek wielorodzinny posiada niezbędne przyłącza takie jak: elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania z sieci miejskiej i teletechniczne.

- Projektowane zagospodarowanie

  - Układ przestrzenny

Projektowane zagospodarowanie terenu wykorzystuje teren lokalizacji w racjonalnym stopniu uwzględniając uwarunkowania, występujące ograniczenia oraz sposób użytkowania.

Projekt zagospodarowania terenu uwzględnia:

- ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- warunki terenowe.

Elementy zagospodarowania terenu to:

- Istniejący budynek mieszkalny wielorodzinny przy ulicy Przemysłowej 6 – termo modernizowany i remontowany

- Istniejący podjazd dla osób niepełnosprawnych i rampa – przeznaczone do rozbiórki

- Istniejące wiatrołapy dla osób niepełnosprawnych przeznaczone do generalnego remontu

- Projektowane miejsca parkingowe

- Projektowany nowy podjazd dla osób niepełnosprawnych i rampa

- Nowe elementy małej architektury

- Przebudowa oświetlenia - lampy zewnętrzne

- Wykonanie nowej wiaty śmietnikowej

  - Obsługa komunikacyjna

Pozostaje bez zmian. Projektuje się wykonanie nowych miejsc parkingowych.

  - Nawierzchnie terenu

Należy odtworzyć nawierzchnie ciągów pieszych i opasek wokół budynków o szerokości 100cm,  uszkodzonych podczas prac termo modernizacyjnych,  z kostki betonowej gr. 6cm, krawężniki wtopione – betonowe o wymiarach 6x20cm. Odprowadzenie powierzchniowe wód opadowych bezpośrednio na tereny zielone. Wykonując ciągi piesze należy zapewnić spadek 2% w obydwie strony od osi.

Projektuje się wykonanie przebudowy schodów zewnętrznych: przed wiatrołapami należy wykonać spocznik o szerokości równej szerokości wiatrołapu i długość 150cm licząc od skrajnych elementów wiatrołapu. Stopnie o wysokości 15cm, głębokości 35cm i szerokość równej szerokości wiatrołapu. Po prawej stronie schodów wykonać ułatwienia na stopniach (pochylnię) dla wózków dziecięcych.

Konstrukcja – nawierzchnia z kostki betonowej:

6cm 	warstwa ścieralna z kostki betonowej (miejsca parkingowe kostka betonowa gr 8cm)

5 cm	podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10cm 	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie

15cm 	podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem  2,5 Mpa

  - Prace ziemne

Prace ziemne przewidują odsłonięcie ścian fundamentowych budynku w celu ich zaizolowania.

UWAGA: nie wolno odsłaniać jednocześnie całych ścian piwnic - prace wykonywać odcinkami o długości ok. 2-3m!

  - Zieleń

Na projektowanym terenie przewiduje się odtwarzamy zieleń zniszczoną podczas prac termo modernizacyjnych poprzez obsianie pasa szerokości 2m wokół budynków (po wykonaniu opaski z kostki betonowej) trawą. Przewiduje się nasadzenia krzewów ozdobnych (zieleń parkowa) w miejscu zniszczonych sztuk.

  - Odprowadzenie wód opadowych

Projektuje się odprowadzenie wód opadowych do istniejącego przyłącza kanalizacji deszczowej po uprzednim jego remoncie. Należy udrożnić (wymienić) istniejącą kanalizację deszczową, a także wymienić wpusty rur spustowych.

Obliczenia ilości wód opadowych:

### Wody opadowe z dachu projektowanego budynku

Q2 deszcz. = q x  ( F2x L2)  [l/s];  q = 130l/s – natężenie deszczu miarodajnego; F1 – powierzchnia z dachu. = 112m2 = 0, 764 ha; L1 = 0,90

Q2 deszcz. = 130 x ( 0,0764x 0,90) = 8,9388 l/s

  - Projektowane uzbrojenie terenu

Przewiduje się remont przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz remont instalacji kanalizacji deszczowej.

- Zestawienie powierzchni

| 1 | Powierzchnia zabudowy | 764m2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Łączna powierzchnia działek nr 141/3 i 141/5 | 6939m2 |

- Charakterystyka ekologiczna obiektu

Emisja zanieczyszczeń

Nie dotyczy.

Wpływ na  glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

Nie występuje.

Emisja hałasu

Nie dotyczy.

Składowanie odpadów stałych

Projektuje się budowę prefabrykowanej wiaty śmietnikowej o wym. 4,6x3,7m według rozwiązań systemowych wybranego producenta; na 6 pojemników 1100l; pod wiatą wykonać płytę fund. gr. 15cm, beton C20/25, siatka stalowa Ø12, oczko 10x10cm. Wiata będzie obsługiwać budynek przy ulicy Przemysłowej 6 i Przemysłowej 8. Odległość wiaty od najbardziej oddalonego wyjścia z budynku wynosi 62m.

Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminują ewentualny negatywny wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane zgodnie z odrębnymi przepisami.

- Zagospodarowanie terenu, a interes osób trzecich.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wprowadza naruszenia interesu osób trzecich w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

- Tereny objęte ochroną konserwatorską

Teren, na którym znajduje się projektowany budynek nie jest objęty ochroną konserwatorską zabytków.

- Tereny objęte formami ochrony przyrody

Teren, na którym znajduje się projektowany budynek nie jest objęty jakąkolwiek formą ochroną przyrody.

Projektowana inwestycja zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z późniejszymi zmianami) nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie oddziaływać na środowisko.

Opracował

mgr inż. arch. Damian Czapliński

III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY

Opis stanu istniejącego

Przedmiotem inwestycji jest poprawa warunków technicznych budynku położonego przy ulicy Przemysłowej 6, polegająca na termomodernizacji i remoncie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lat 80 – tych XX w.

Budynek położony na Osiedlu ”Warmia” wybudowanym w latach 1985-1988 przez byłą Spółdzielnię Inwalidów „Warmia „ w Ornecie, na potrzeby pracowników tej Spółdzielni. Osiedle składa się z trzech budynków 40-rodzinnych oraz jednego budynku 20-rodzinnego.

Budynki mieszkalne wielorodzinne wybudowane w technologii wielkoblokowej, wg jednego systemu uprzemysłowionego.

Osiedle mieszkaniowe „Warmia” położone jest na południowych obrzeżach miasta Ornety, w kierunku wyjazdu na Olsztyn.

Budynek przy ul. Przemysłowej 6 w Ornecie, 4-ro klatkowy, 40 -lokalowy, po 10 lokali na każdej klatce schodowej.

Kondygnacje: piwnica, parter, I piętro, II piętro, III piętro, IV piętro.

Budynek wzniesiony w technologii uprzemysłowionej wielkoblokowej, w latach 1985-1988. Oddany do użytku w 1988 r.

Lokale mieszkalne stanowią własność osób fizycznych, właściciele lokali tworzą Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości przy ul. Przemysłowej 6 w Ornecie.

Budynek posadowiony na działce nr ewid. 141/3 obręb 2 m. Orneta, o powierzchni 0,614 ha. Działka wyznaczona po obrysie budynku. Wiatrołapy przybudowane do budynku położone są na działce 141/5 obręb 2 m. Orneta.

Budynek w całości jest przeznaczony pod funkcję mieszkalną.

Budynek wzniesiony metodą uprzemysłowioną wielkoblokową.

Ściany nośne budynku w układzie poprzecznym, w rozstawach modularnych 2,70; 4,50; 5,50m

Ściany osłonowe samonośne murowane z bloczków gazobetonowych.

Konstrukcja nośna części nadziemnej z elementów prefabrykowanych typowych oraz indywidualnych.

Schody z płyt stropowych kanałowych; płyty balkonowe, nadproża w ścianach osłonowych- elementy prefabrykowane indywidualnie.

Stropodach-wentylowany, z płyt korytkowych . Przy kominach wentylacyjnych, wyłazach – fragmenty żelbetowe, wylewane. Pokrycie dachu z papy asfaltowej.

Stropy międzykondygnacyjne i strop nad ostatnią kondygnacja z płyt prefabrykowanych kanałowych.

Ściany konstrukcyjne wewnętrzne i zewnętrzne ( szczytowe i przy uskokach) prefabrykowane .

Ściany podłużne osłonowe, samonośne z bloczków gazobetonowych. Ściany działowe z cegły. Ściany piwnic żwirobetonowe, zbrojone oraz monolityczne, betonowe.

Nadproża prefabrykowane typu L. Wieńce żelbetowe.

Schody wewnętrzne w poziomie piwnic żelbetowe, w poziomie kondygnacji nadziemnych prefabrykowane. Spoczniki prefabrykowane.

Wiatrołapy murowane ze stropodachami żelbetowymi.

Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, w lokalach mieszkalnych szpachlowane. Tynki klatki schodowej pomalowane farbami emulsyjnymi i olejnymi.

Stolarka okienna drewniana zespolona, w lokalach mieszkalnych w części wymieniona na stolarkę z tworzywa pcw.

Stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana płytowa i płycinowa. Drzwi do wiatrołapów stalowe przeszkolone.

Podłogi i posadzki betonowe, na klatkach schodowych lastryko, w lokalach mieszkalnych wyłożone terakotą, panelami. W piwnicy posadzki betonowe.

Balkony prefabrykowane, bariery stalowe, płyty czołowe betonowe.

Obróbki blacharskie dachowe, kominowe, gzymsów z blachy stalowej ocynkowanej.

Elewacja - wszystkie elementy zewnętrzne prefabrykowane z trwałą fakturą betonową.

Podjazd dla osób niepełnosprawnych od strony południowo-wschodniej, konstrukcja stalowa, z betonowym pokryciem pochylni.

Na ścianach szczytowych budynku (elewacja wschodnia i zachodnia) wykonano ocieplenie ze styropianu grubości 12cm i wykończono tynkiem cienkowarstwowym. Na elewacji widoczne wyraźne spękania w miejscu dylatacji pośrodku budynku. Widoczne również spękania ściany kolankowej stropodachu.

Pierwotna stolarka okienna drewniana została częściowo wymieniona przez właścicieli lokali mieszkalnych. W klatkach schodowych oraz na poziomie piwnicy znajduje się stolarka drewniana w złym stanie technicznym. Drzwi wejściowe zewnętrzne do wiatrołapów wymagają renowacji (zalecana wymiana). Drzwi stalowe pomiędzy wiatrołapem i klatką schodową ze względu na zły stan techniczny oraz słabe właściwości termoizolacyjne przeznaczone do wymiany. Drzwi do piwnicy i pomieszczeń wspólnych w złym stanie technicznym – przeznaczone do wymiany.

W ogólnodostępnych miejscach ściany piwnic suche, bez zawilgoceń i bez widocznych ugięć. Posadzka piwnicy betonowa w znacznym stopniu uszkodzona. Ścianki działowe wykonano jako ażurowe. Drzwi do komórek lokatorskich drewniane, wymagają renowacji. Bieg schodowy betonowy prowadzący bezpośrednio do piwnicy z ubytkami - wymaga remontu.

Na klatkach schodowych widoczne niewielkie ślady klawiszowania na podłużnych połączeniach płyt. Wykończenie schodów z płyt lastrykowych z wyraźnymi ubytkami krawędzi (nosków) wymagają remontu w celu zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkowania. Pochwyty z listwy PVC uszkodzona – wymaga wymiany, balustrada z widocznymi śladami korozji.

W trakcie intensywnych opadów atmosferycznych lokatorzy obserwują zawilgocenia występujące na dolnej powierzchni stropodachu zarówno nad ostatnią kondygnacją jak i nad wiatrołapami.

Wiatrołapy murowane w technologii tradycyjnej, przekryte stropodachem z płyt korytkowych pokrytych papą.

Stan kominów ocenia się jako dostateczny, jednak zaleca się remont tynków oraz uszkodzonych czap kominowych i ich pokrycia.

Znaczna część balkonów wymaga natychmiastowej naprawy ze względu na zły stan techniczny (odsłonięte zbrojenie, ubytki betonu, brak izolacji przeciwwodnej). Z uwagi na odpadający tynk i odspajanie otuliny oraz duże zawilgocenie i korozję betonu, balkony wymagają natychmiastowego remontu.

Instalacja zimnej wody, ciepłej wody użytkowej, sanitarna i centralnego ogrzewania wymaga wymiany. Instalacja elektryczna w częściach wspólnych wymaga wymiany.

Istniejąca pochylnia dla osób niepełnosprawnych oraz rampa są w złym stanie technicznym (odsłonięte zbrojenie, ubytki betonu) – wymaga natychmiastowego remontu lub rozbiórki.

Istniejące wiatrołapy, dostępne z poziomu pochylni dla osób niepełnosprawnych wymagają natychmiastowego remontu lub rozbiórki z uwagi na znaczne ugięcia konstrukcji nośnej.

Szyby windy są nieużytkowane od początku lat 90-tych XXw. Windy w złym stanie technicznym, bez ważnych badań technicznych należy rozebrać. Maszynownie dźwigów osobowych w złym stanie technicznym – należy niezwłocznie wyremontować z uwagi na niebezpieczeństwo odpadania fragmentów tynku.

Obecny stan budynku, a także załączona ekspertyza techniczna  wskazuje na konieczność wykonania remontu i termomodernizacji. Poniżej dokumentacja fotograficzna.

Dokumentacja fotograficzna.

Fot. 1 – Elewacja południowa. Na pierwszym planie rampa dla osób niepełnosprawnych

Fot. 2 – Fragment rampy oraz wiatrołapu - widoczne ubytki betonu, odsłonięte zbrojenie oraz ugięcie konstrukcji nośnej wiatrołapu.

Fot. 3 – Elewacja północna

Fot. 4 – Wiatrołap przed klatką schodową. Widoczne uszkodzenia tynku spowodowane wodami opadowymi wnikającymi w konstrukcję przez uszkodzone pokrycie wiatrołapu

Fot. 5 – Elewacja południowa

Fot. 6 – Płyta balkonu – widoczne ubytki betonu

Fot. 7 – Maszynownia dźwigu osobowego – widoczne uszkodzenia tynku

Fot. 8 – Korytarz piwniczny – widoczna instalacja c.o. z uszkodzoną izolacją termiczną

Część architektoniczno – budowlana

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA, PARAMETRY

- Przeznaczenie obiektu

Budynek mieszkalny wielorodzinny.

- Charakterystyczne parametry

Powierzchnia zabudowy: 				764m2

Powierzchnia użytkowa budynku			2092,60m2

Powierzchnia ruchu					521,12m2

Suma powierzchni pomieszczeń wspólnych:		573,71 m2

Ilość kondygnacji nadziemnych:				5

Ilość kondygnacji podziemnych:				1

Długość x szerokość całego budynku:			55,80 x 18,85m

Kubatura: 						10 939m3

Wysokość budynku (do attyki):				16,52m (nie wliczając szybów wind)

Powierzchnie i kubatura w projekcie budowlanym zostały podane zgodnie z normą PN-ISO 1997:9836 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”.

- Opis formy budynku

Budynek mieszkalny wielorodzinny został zaprojektowany na planie wieloboku nieregularnego wpisanego w prostokąt o wymiarach 55,80 x 18,85m, do którego dostawiono cztery wiatrołapy. Obiekt ma pięć kondygnacji nadziemnych, piwnicę, cztery klatki schodowe. Przykryty stropodachem ze spadkiem 7%.

- Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Niniejsze opracowanie dotyczy jedynie termomodernizacji i remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego. W przypadku przebudowy lub rozbudowy należy zapewnić osobom niepełnosprawnym dostęp do pierwszej kondygnacji mieszkalnej. Osoby niepełnosprawnym można zapewnić dostęp do pierwszej kondygnacji mieszkalnej indywidualnie, w zależności od potrzeb, poprzez balkony, które znajdują się przy każdym mieszkaniu na pierwszej kondygnacji mieszkalnej. Do mieszkań na parterze zamieszkałych przez osoby niepełnosprawne projektuje się dostęp w postaci podjazdu i rampy. Istniejący obecnie podjazd dla osób niepełnosprawnych jest w bardzo złym stanie technicznym i jest przeznaczony do rozbiórki. W jego miejsce projektuje się nowy podjazd prowadzący do dwóch mieszkań zamieszkanych przez osoby niepełnosprawne.

- Elementy remontowane, termomodernizacja

  - Główna konstrukcja budynku

Na podstawie wizji lokalnej stwierdza się stan ogólny konstrukcji budynku jako dobry – nie ma konieczności ingerencji.

  - Stropodach i poddasze nieużytkowe

Stropodach płaski dwuspadowy wentylowany. Spadek dachu (7%) wykształcony z pokrytych papą płyt korytkowych ułożonych na murkach ażurowych. Konstrukcja nośna z płyt stropowych kanałowych (jak dla stropów międzykondygnacyjnych).

Istniejące żelbetowe płyty panwiowe są w dobrym stanie technicznym.

Zgodnie z projektem archiwalnym warstwę izolacji termicznej stropodachu stanowi 10cm styropianu. Projektuje się wykonanie nowej warstwy termoizolacji o grubości 20cm z granulatu wełny mineralnej poprzez wdmuchiwanie według rozwiązań systemowych wybranego producenta.

Wymienione powyżej prace należy wykonać poprzez istniejące otwory wentylacyjne i wykonane specjalnie w tym celu otwory technologiczne w płytach panwiowych.  Warstwę granulatu wełny mineralnej należy ułożyć zgodnie z zaleceniami producenta. Otwory technologiczne w dachu budynku, po wykonaniu zasypu granulatem, należy zamknąć jednym ze sposobów:

–przy użyciu blachy stalowej o grubości min. 3 mm, zabezpieczoną antykorozyjnie i zamocowaną przy pomocy kołków rozporowych

– wypełnieniem wyciętych lub wywierconych otworów betonem.

Całość prac związanych z wykonaniem nowej warstwy termoizolacji stropodachu należy wykonać zgodnie z zaleceniami i według rozwiązań systemowych wybranego producenta.

Ilość otworów wentylujących stropodach jest wystarczająca. Ponieważ po wykonaniu nowej warstwy termoizolacji istniejące otwory wentylujące zostałyby zasłonięte, należy przewody wentylujące przedłużyć je do środka za pomocą np. kształtek z PVC. Poniżej przedstawiono schemat.

Należy usunąć istniejące warstw papy termozgrzewalnej z płyt panwiowych, następnie osuszyć  i oczyścić podłoże – w razie konieczności należy uzupełnić szlichtę wyrównawczą i wykonać nowe warstwy papy termozgrzewalnej.

Ze względu na zakres wykonywanych prac (otwory technologiczne w płytach panwiowych oraz montaż kolektorów słonecznych) należy całą powierzchnię dachu pokryć nowymi warstwami papy termozgrzewalnej.

Projektuje się następujące warstwy stropodachu:

2x PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA

PAPA PODKŁADOWA

ISTNIEJĄCA / UZUPEŁNIONA SZLICHTA BETONOWA

ISTNIEJĄCE PŁYTY PANWIOWE

PRZESTRZEŃ WENTYLOWANA 10 ÷ 67cm

GRANULAT WEŁNY MINERALNEJ 20cm

ISTNIEJĄCA IZOLACJA TERMICZNA ZE STYROPIANU 10cm

ISTNIEJĄCY STROP Z PŁYT KANAŁOWYCH

Istniejące kominy są w dostatecznym stanie technicznym. Przewiduje się wykonanie nowych czap betonowych (30% istniejących kominów), skucie uszkodzonych tynków (ok. 30%) i uzupełnienie nowym tynkiem cementowym. Naprawiane tynki cementowe kominów należy wykończyć tynkiem elewacyjnym organicznym na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego – kolor szary. Nowe i istniejące czapy kominów wentylacyjnych należy zabezpieczyć emulsją bitumiczną. Należy wykonać nowe opierzenie wokół kominów. Przewody spalinowe należy oczyścić, a następnie zaślepić. Przewody wentylacyjne należy oczyścić i w razie potrzeby udrożnić.

Podczas wykonywania docieplenia budynku należy wykonać nową obróbkę blacharską attyk oraz dylatacji budynku – w tym miejscu należy zwrócić szczególną uwagę na dokładność wykonania obróbek i uszczelnień.

Maszynownie dźwigów osobowych w złym stanie technicznym – należy niezwłocznie wyremontować z uwagi na niebezpieczeństwo odpadania fragmentów tynku.

MASZYNOWNIA NIECZYNNEJ WINDY - DO REMONTU:

-ISTNIEJĄCY TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY DO SKUCIA W CAŁOŚĆI

- USZKODZONE BLOCZKI GAZOBETONOWE DO UZUPEŁNIENIA ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ LUB DO PRZMUROWANIA

- WYKONAĆ WARSTWĘ IZOLACYJNĄ ZE STYROPIANU EPS 70 MOCOWANEGO NA KLEJ I MECHANICZNIE; WYKOŃCZENIE - TYNK AKRYLOWY, KOLORYSTYKA W/G RYSUNJKÓW ELEWACJI

- KONSTRUKCJĘ STROPODACHU OCZYŚCIC, WYKONAĆ NOWE WARSTWY:

2x PAPA TERMOZGRZEWALNA

STYROPAPA gr. 10 cm ze spadkiem 4%

IZOLACJA PRZECIWWODNA

ISTNIEJĄCY STROPODACH MASZYNOWNI

- NA POSADZCE MASZYNOWNI ROZŁOŻYĆ MATY Z WEŁNY MIENRALNEJ O ŁĄCZNEJ GRUBOŚCI 20cm

Istniejące stalowe drzwi do maszynowni i do wyjścia na dach należy oczyścić wraz z ościeżnicą z istniejących powłok malarskich, a następnie pokryć gruntem antykorozyjnym i pomalować dwukrotnie farbą do metalu (np. emalia chlorokauczukowa) w kolorze szarym. Od wewnątrz docieplić drzwi za pomocą mat (płyt)z wełny mineralnej grubości 5cm.

Jedyne wyjście na dach znajduje się z klatki „B” poprzez nadbudówkę znajdująca się obok maszynowni dźwigu. Drabinkę wyłazową (schody wyłazowe) należy oczyścić z istniejących powłok malarskich, a następnie pokryć gruntem antykorozyjnym i pomalować dwukrotnie farbą do metalu (np. emalia chlorokauczukowa) w kolorze szarym. Istniejący wyłaz z klatki A należy zlikwidować od strony pokrycia dachowego jak i od wnętrza klatki schodowej.

Na dachu zostaną zamontowane kolektory słoneczne – według projektu sanitarnego.

  - Klatka schodowa

- Schody i korytarze

Istniejące prefabrykowane żelbetowe biegi schodowe wykończone są  warstwą lastryko. Przewiduje się wycięcie nosków stopni schodowych i zlicowanie z podstopnicą. Należy oczyścić podłoże, uzupełnić ułomy i szczeliny zaprawą naprawczą do betonu. Projektuje się wykonanie nowej warstwy wykończeniowej biegów schodowych i spoczników z gresu na zaprawie klejowej według wybranego systemu zgodnie z  zaleceniami producenta. Należy zastosować nastopnice gresowe z noskiem w celu zachowania głębokości stopnia wynoszącej 30cm. Przy ścianach należy skuć istniejące cokoliki i wykonać nowe z gresu.

GRES STOSOWANY NA POSADZKACH POWINIEN SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE PARAMETRY:

- wytrzymałość na zginanie 50 MPa

- odporność na ścieranie - PEI co najmniej 4 (dla płytek powlekanych)

- odporność na ścieranie wgłębne 130mm3 	(dla płytek litych w masie)

- stateczność antypoślizgowa (grupa klasyfikacyjna)  R9

- niska nasiąkliwość - grupa I (0,1%=<)

- odporność na plamienie - 5 klasa

Cokoliki o wysokości 5cm wykonane z tego samego gresu.

- Pochwyty

Z istniejących balustrad wykonanych ze stali należy zdemontować pochwyty z PVC. Elementy stalowe należy oczyścić z istniejących powłok malarskich, a następnie pokryć gruntem antykorozyjnym i pomalować dwukrotnie farbą do metalu (np. emalia chlorokauczukowa) w kolorze szarym. Projektuje się nowy pochwyt dębowy mocowany do istniejącego płaskownika stalowego.

- Okna

Na klatce schodowej znajdują się istniejące okna drewniane, zespolone – przeznaczone są do demontażu. Otwory okienne znajdujące się bezpośrednio nad spocznikiem przeznaczone są do zamurowania. W pozostałych otworach okiennych należy osadzić okna PVC z ciepłymi profilami o współczynniku Umax<1,1 [W/(m2 · K)]  dla całego okna.

- Drzwi wejściowe do mieszkań, do piwnicy i wyłaz dachowy

Zaleca się ujednolicenie drzwi wejściowych do mieszkań. Przewiduje się wymianę drzwi prowadzących do piwnicy na drzwi w klasie odporności przeciwpożarowej EI30 oraz montaż nowych wyłazów dachowych

- Ściany klatki schodowej i korytarzy

Ściany klatki schodowej i korytarzy należy oczyścić. W przypadku uszkodzonego tynku należy go skuć i uzupełnić nowym. Istniejącą lamperię należy usunąć. Na całości ścian wykonać gładź gipsową. Odpowiednio przygotowane ściany, stropy i spody biegów schodowych i spoczników pomalować dwukrotnie farbą lateksową na uprzednio przygotowanym podłożu(powyżej wysokości 125cm).  Na ścianach klatki schodowej wykonać tynk kamyczkowy wewnętrzny do wysokości 125cm według technologii wybranego producenta.

- Wydzielenie pomieszczenia technicznego

Otwory drzwiowe windy należy zamurować bloczkami gazobetonowymi gr. 12cm i wykończyć tynkiem. Ze spoczników przed windami projektuje się wydzielenie pomieszczenia technicznego (gospodarczego) z powierzchni klatki schodowej poprzez wymurowanie ścianki działowej gr. 12cm. Pomieszczenie będzie przeznaczone na montaż wspólnych elementów instalacji technicznych np. opomiarowanie zużycia ciepła, radiowy system wskazań wodomierzy, przejścia instalacji oraz na potrzeby utrzymania technicznego budynku. W ścianie zamontować drzwi z otworami wentylacyjnymi.

- Szafki elektryczne, szafki telekomunikacyjne, skrzynki pocztowe

Istniejące skrzynki pocztowe są w stanie dobrym – należy je zdemontować na czas prac budowlanych, a po ich zakończeniu zamontować z powrotem.

Projektuje się wymianę istniejących szafek elektrycznych na szafki spełniające obowiązujące normy. Nowe szafki elektryczne umieścić w nowej ścianie wydzielającej pomieszczenie techniczne – szerokość wnęki dostosować do wybranych szafek elektrycznych z uwzględnieniem szafek telekomunikacyjnych.

Przy wejściu zamontować nowe tablice informacyjne.

  - Piwnica

- Strop

W celu poprawienia właściwości termoizolacyjnych budynku niezbędne jest docieplenie stropu piwnicy za pomocą 12cm warstwy termoizolacji natryskowej wykonanej według rozwiązań systemowych wybranego producenta.

- Ściany

Ażurowe ścianki działowe w piwnicach należy uzupełnić cegłami a następnie otynkować tynkiem cementowo – wapiennym kategorii II.

Ściany korytarzy piwnicznych i pomieszczeń wspólnych (sala spotkań wspólnoty, węzeł cieplny, pomieszczenie techniczne instalacji solarnej, pomieszczenie gospodarcze) należy oczyścić, w przypadku uszkodzonego tynku należy go skuć i uzupełnić nowym tynkiem cementowo – wapienny kat. II. Przygotowane ściany należy pokryć dwukrotnie białą farbą lateksową. W pomieszczeniu węzła cieplnego, pomieszczeniu technicznym instalacji solarnej oraz pomieszczeniu gospodarczym zaprojektowano okładzinę ścienną z płytek gresowych do wysokości 125cm. W sali spotkań wspólnoty zaprojektowano na ścianach tynk wewnętrzny kamyczkowy do wysokości 125cm.

Istniejące drzwiczki wyczystne do przewodów spalinowych przeznaczone są do likwidacji – same przewody należy uprzednio wyczyścić i zaślepić o góry.

- Posadzki

Nowe warstwy posadzki wykonujemy w pomieszczeniu węzła cieplnego i w pomieszczeniach wspólnoty. W zależności od stanu posadzki, należy usunąć luźne i popękane części posadzki poprzez skucie. Istniejące podłoże oczyścić, zagruntować, a następnie należy wykonać warstwę wyrównującą i uzupełniającą szlichtę cementową. Na tak przygotowane podłoże układamy płytki gresowe o wymiarach 30x30cm na klej, w sali spotkań wspólnoty wykonać po obwodzie cokolik o wysokości 12,5cm. Na korytarzu piwnicznym, w zależności od stanu posadzki oraz zakresu robót instalacyjnych, należy usunąć luźne i popękane części posadzki poprzez skucie. Istniejące podłoże oczyścić, zagruntować, a następnie należy wykonać warstwę wyrównującą i uzupełniającą szlichtę cementową a następnie układamy płytki gresowe o wymiarach 30x30cm na klej. W przypadku gdy w posadzce znajdują wpusty kanalizacyjne należy je zachować lub odtworzyć.

- Schody do piwnicy

Schody do piwnicy należy oczyścić, uzupełnić ubytki za pomocą zaprawy naprawczej, a następnie wykończyć płytkami gresowymi. Przy ścianie należy wykonać cokoliki z gresu o wysokości 5cm.

- Drzwi i stolarka okienna

Do pomieszczeń wspólnych wstawiamy nowe drzwi z tabliczką informacyjną o funkcji pomieszczenia. Drzwi do poszczególnych komórek lokatorskich odnowione, zabezpieczone farbą i ponumerowane.

Stolarkę okienną w pomieszczeniach piwnicznych wymieniamy na nową stolarkę PVC.

  - Ściany fundamentowe

W celu uszczelnienia lub wymiany uszkodzonej izolacji przeciwwilgociowej należy odkopać ściany piwnic. Bardzo ważne jest, aby nie odsłaniać jednocześnie całych ścian piwnic, tylko prace wykonywać odcinkami o długości ok. 2-3m, wykonując prace opisane poniżej co drugi odcinek. Po odkopaniu należy oczyścić i ocenić stopień zawilgocenia ścian piwnic. Najprostszym sposobem jest nawiercenie w tym celu kilku otworów i dokonanie analizy „próbek” z wiertła. W przypadku, gdy okruchy z wiertła są wilgotne i rozpadają się, można założyć, że ściany piwnic są co prawda zawilgocone, ale ich nośność jest wystarczająca. Wystarczy wówczas usunąć nieszczelną izolację a ściany dokładnie osuszyć. Po osuszeniu ścian ich zewnętrzną powierzchnię należy zabezpieczyć nową, pionową izolacją przeciwwilgociową. W następnej kolejności przykleić płyty polistyrenowe za pomocą izolacji przeciwwilgociowej . Ściany zasypywać zagęszczając grunt do wskaźnika IS=0,95 (wg Proctora) przed przystąpieniem do odkopywania następnego odcinka.

W przypadku, gdy materiał z wiertła stanowi zwartą, mokrą masę może się okazać, że na skutek zbyt dużej wilgotności ścian konieczna będzie nie tylko wymiana izolacji przeciwwilgociowej, ale także wzmocnienie konstrukcji budynku. Należy wówczas skontaktować się z projektantem.

  - Elewacja

- Docieplenie ścian budynków – na podstawie obliczeń przyjęto docieplenie ścian z elementów prefabrykowanych styropianem EPS 70 grubości 15cm. Ściany piwniczne docieplamy styrodurem  gr. 5cm. W celu zlikwidowania mostków termicznych wnęki okienne należy zaizolować styrodurem grubości 3cm.

Na elewacji wschodniej i zachodniej do istniejącej warstwy izolacji termicznej ze styropiany dodajemy nową warstwę styropianu EPS 70 o grubości 5cm dodatkowo wzmocnioną łącznikami mechanicznymi z trzpieniem plastikowym – łączniki muszą być zakotwione w elemencie konstrukcyjnym! (łączna grubość termoizolacji w tym miejscy wyniesie 12+5= 17cm)

Termoizolację budynku wykonać w bezspoinowym systemie ocieplenia według wybranego producenta. Termoizolację należy dodatkowo wzmocnić za pomocą łączników mechanicznych z trzpieniem plastikowym (kołkowanie). Odpowiednio przygotowaną powierzchnię należy wykończyć tynkiem akrylowym cienkowarstwowym, a cokół budynku wykończyć tynkiem elewacyjnym organicznym na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego. Wykonując termoizolację należy stosować się do zaleceń producenta.

- Stolarka okienna

Część pierwotnej stolarki okiennej drewnianej została już wymieniona na stolarkę pvc – te okna nie podlegają wymianie. Zaleca się wymianę istniejących okien drewnianych w mieszkaniach na okna pvc.

Istniejąca stolarka drewniana na klatkach schodowych przewidziana jest do wymiany na stolarkę PCV.

Podczas termoizolacji przewiduje się montaż nowych parapetów zewnętrznych we wszystkich oknach. Parapety wewnętrzne wymienia się jedynie w przypadku nowych okien – kolor nowych parapetów: biały.

Istniejące drzwi zewnętrzne do wiatrołapów wraz z ościeżnicami należy zdemontować i wstawić nowe spełniające wymagania termoizolacyjności..

- Nawiewniki

W nowowymienianej i istniejącej stolarce okiennej PCV w mieszkaniach należy zastosować nawiewniki okienne higrosterowane. Nawiewniki należy umieścić w oknach do pokojów i do kuchni.

Na wlotach przewodów wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach łazienek należy zamontować kratki higrosterowane.

- Orynnowanie i rury spustowe

Istniejące rury spustowe należy zdemontować. Projektuje się nowe rynny (Ø150mm) rury spustowe (Ø125mm) z blachy stalowej powlekanej, kolor szary, wprowadzone do kanalizacji deszczowej w miejscu istniejących rur spustowych. Rynny zamocować za pomocą rynhaków stalowych powlekanych.

- Wentylacja stropodachu

Ilość i łączna powierzchnia istniejących otworów wentylacyjnych  zapewniają dobrą wentylację przestrzeni stropodachu. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas obróbki otworów, aby uniemożliwić dostawanie się wody do środka. Wloty przewodów należy zabezpieczyć kratką.

  - Balkony

Istniejące płyty balkonowe są w zróżnicowanym stanie technicznym. W przypadku odsłoniętego i skorodowanego zbrojenia płyty, należy odkuć skorodowany beton. Następnie należy oczyścić skorodowane elementy zbrojenia i zabezpieczyć je gruntem antykorozyjnym. Ubytki należy wypełnić zaprawą naprawczą. Całość płyty oczyszczamy (usuwamy istniejący gres i inne warstwy) do konstrukcji i w zależności od potrzeby wyrównujemy zaprawą naprawczą. Górną powierzchnię płyty zabezpieczamy przed działaniem wody za pomocą elastycznej zaprawy uszczelniającej. Płytę okładamy od spodu i od czoła styropianem EPS 70 gr. 4cm, następnie wykonujemy tynk akrylowy na odpowiednio przygotowanym podłożu według wybranego systemu. Od czoła płyty należy wykonać kapinosy i zamontować obróbkę blacharską z blachy stalowej ocynkowanej.

Na przygotowanej wcześniej płycie balkonowej, wolnej od luźnych części, suchej i nośnej, kleimy przy pomocy zaprawy szybkowiążącej płyty z ekstrudowanej pianki sztywnej o zamkniętych komórkach z dodatkiem utrudniającym palenie, obustronne okrytą specjalną zaprawą i zbrojone tkaniną szklaną. Wymienione płyty obrabiamy i przygotowujemy pod płytki gresowe (o wymiarach nie mniejszych niż 10x10cm) zgodnie z zaleceniami producenta według rozwiązań systemowych. Na obrzeżach płyty, przy oknie balkonowym i przy ścianach przed ułożeniem płytek gresowych mocujemy profile wykończeniowe z blachy stalowej ocynkowanej. Ze względu na powstałą różnicę wysokości nowowykończonej płyty balkonowej i posadzki w mieszkaniu, należy zwrócić szczególną uwagę podczas wykonawstwa na zabezpieczenie przed dostawaniem się wody opadowej i roztopowej do wnętrza mieszkania poprzez właściwy montaż profilu z blachy stalowej ocynkowanej. Docelowo zaleca się wymianę okna balkonowego z montażem profilu podwyższającego próg.

Na tak przygotowane podłoże kleimy gres mrozoodporny na klej mrozoodporny i wykonujemy cokoliki z gresu przy ścianach o wysokości 5cm.

Warstwy płyty:

GRES mrozoodporny 30x30cm; na kleju, faktura antypoślizgowa

PŁYTY gr. 3-5 cm ZE SPADKIEM z ekstrudowanej pianki polistyrenowej z powłoką z tkaniny szklanej np. WEDI lub równoważna

IZOLACJA PRZECIWWODNA typu SIKA INERTOL IGOLFEX, DEITERMAN SUPERFLEX 10  lub równoważna

ISTNIEJĄCA/UZUPEŁNIONA PŁYTA BALKONOWA

STYROPIAN EPS 70 gr. 4cm

TYNK CIENKOWARSTOWY, AKRYLOWY

w/g rozwiązań systemowych;

Istniejące balustrady przeznaczone do remontu. Należy skuć istniejącą od czoła balkonu płytę stanowiącą element balustrady. Miejsce po skutej płycie należy wypełnić płaskownikami stalowymi (dospawać do istniejących elementów poziomych) o wymiarach minimalnych 5x40mm, w układzie pionowym, w rozstawie nie większym niż 12cm. Elementy stalowe należy pokryć gruntem antykorozyjnym i pomalować dwukrotnie farbą do metalu (np. emalia chlorokauczukowa) w kolorze szarym. Projektuje się nowy element balustrady w postaci płyty z laminatu HPL, mocowany od frontu.

Stan techniczny poszczególnych płyt należy ocenić indywidualnie bezpośrednio na budowie i w zależności od oceny przyjąć podane wyżej rozwiązania.

Do 2 remontowanych wiatrołapów na parterze od strony południowej projektuje się wykonanie nowych balkonów według projektu konstrukcji w miejscu istniejącej do tej pory rampy.

  - Wiatrołapy

W wiatrołapach projektuje się obłożenie istniejących ścian styropianem EPS 70 gr. 15cm, na zewnątrz tynk akrylowy na odpowiednio przygotowanym podłożu według wybranego systemu. Na ścianach fundamentowych wiatrołapów projektuje się warstwę styroduru gr. 5cm, na zewnątrz wykończone tynkiem kamyczkowym na odpowiednio przygotowanym podłożu według wybranego systemu.

Wiatrołapy przykryte stropodachem z następującymi warstwami:

2x PAPA TERMOZGRZEWALNA

STYROPAPA gr. 20cm ze spadkiem 4%

IZOLACJA PRZECIWWODNA

ISTNIEJĄCA PŁYTA ŻELAZOBETONOWA gr. 12cm

TYNK CEMENTOWO – WAPIENNY

FARBA LATEKSOWA

Obecne drzwi wejściowe aluminiowe do wiatrołapów zostaną wymienione. Istniejący doświetlenie w postaci luksfer przeznaczone jest do wymiany na okno PVC . Przed wejściem do wiatrołapu projektuje się nowe wycieraczki systemowe.

Wiatrołapy znajdujące się od strony południowej przeznaczone są do generalnego remontu (odtworzenie). Konstrukcję wiatrołapów wykonać z bloczków betonowych i gazobetonowych – patrz projekt konstrukcji. Wiatrołapy ocieplić styropianem EPS 70  gr. 10cm, kolorystyka według rysunku elewacji.

- Instalacje i urządzenia sanitarne

W ramach branży sanitarnej przewiduje się wykonanie następujących prac:

- remont i przebudowa istniejących elementów kanalizacji deszczowej, odprowadzających wody opadowe z budynku do istniejącej kanalizacji deszczowej;

- wymiana wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej od pomieszczenia węzła cieplnego do wszystkich przyborów sanitarnych i odbiorczych w mieszkaniach;

- wymianę instalacji centralnego ogrzewania od pomieszczenia węzła cieplnego do grzejników wraz z wymianą grzejników;

- wymiana urządzeń węzła cieplnego

- rozbudowa węzła cieplnego w oparciu o instalacje kolektorów słonecznych;

- wymiana pionów kanalizacyjnych wraz z poziomami w piwnicy do przyłączy;

- wymiana instalacji wodociągowej od zestawu wodomierzowego z doprowadzeniem do poszczególnych mieszkań;

- wymiana układu pomiarowego zużycia wody;

- opomiarowanie zużycia ciepłej wody w pomieszczeniu węzła oraz w poszczególnych mieszkaniach;

- wymiana istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej;

- wykonanie instalacji solarnej dla celów ciepłej wody użytkowej.

Wentylacja

W budynku znajduje się istniejąca wentylacja grawitacyjna. Na wlotach do przewodów w kuchniach i łazienkach zaleca się montaż kratek wentylacyjnych higrosterowanych. Ważnym elementem sprawnie funkcjonującej wentylacji są nawiewniki okienne.

Instalacja elektryczna

Zasilanie projektowanego budynku – zgodnie z warunkami technicznymi.

Całość instalacji elektrycznych wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, zwracając szczególną uwagę na koordynację robót z pozostałymi branżami budowlanymi, instalacyjnymi i montażowymi.

Należy wymienić instalację oświetleniową w częściach wspólnych oraz w piwnicy na nowoczesne energooszczędne rozwiązania (oprawy LED, czujniki ruchu, w piwnicy instalacja 24V). należy wymienić istniejące lampy oświetlenia zewnętrznego zasilane z instalacji budynku.

- Charakterystyka ekologiczna budynku

Odpady stałe

Nie przewiduje się w budynku urządzeń i pomieszczeń na nieczystości i odpady stałe.

Emisja hałasów oraz wibracji

Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z wyposażeniem oraz przewidzianym sposobie użytkowania nie emituje szczególnych hałasów i wibracji wymagających dodatkowych środków zaradczych.

Wpływ budynku na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne

Obiekt nie wprowadza szczególnych zakłóceń ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Charakter użytkowy budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza powierzchnią zabudowy, dojść i dojazdów do budynku.

Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminują ewentualny negatywny wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane zgodnie z odrębnymi przepisami.

- Sposób budowy, a interes osób trzecich.

Projektowana termomodernizacja i remont budynku nie wprowadza naruszenia interesu osób trzecich w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

- Ochrona przeciwpożarowa

  - Dane wielkościowe obiektów:

- powierzchnie zabudowy, użytkowe, kubatury :

Powierzchnia zabudowy: 				764m2

Powierzchnia użytkowa budynku			2092,60m2

Powierzchnia ruchu					521,12m2

Suma powierzchni pomieszczeń wspólnych:		573,71 m2

Ilość kondygnacji nadziemnych:				5

Ilość kondygnacji podziemnych:				1

Długość x szerokość całego budynku:			55,80 x 18,85m

Kubatura: 						10 939m3

Wysokość budynku (do attyki):				16,52m (nie wliczając szybów wind)

Powierzchnia wewnętrzna: 562 x 6= 3372m2

- liczba kondygnacji: 5 kondygnacji nadziemnych + 1 kondygnacja podziemna – zgodnie z warunkami technicznymi budynek mieszkalny wielorodzinny został zakwalifikowany do grupy budynków średniowysokich „SW”:

  - kondygnacja –kondygnacja podziemna (PM)

  - kondygnacje 1 do 5 – lokale mieszkalne (ZL IV)

  - Funkcja.

- Budynek mieszkalny wielorodzinny – ZL IV

- kondygnacja podziemna - PM

  - Kategoria zagrożenia ludzi.

- ZL IV – o powierzchni wewnętrznej 3372m2

  - Maksymalna ilość osób znajdująca się w budynku:

- ZL IV – 40 mieszkań x 3 = 120

- RAZEM – 120 osób

  - Gęstość obciążenia ogniowego.

- Dotyczy wyłącznie kondygnacji podziemnej i wynosi Q<500MJ/m2.

  - Ustalenie klasy odporności pożarowej budynku.

- ZL IV – „C”

- PM (Q≤500MJ/m2) – „C”

  - Podział na strefy pożarowe

      - Budynek stanowi jedną strefę pożarową

  - Klasa odporności ogniowej  elementów budynku.

Elementy budynku w obrębie części mieszkalnej (ZL IV) zaprojektowano dla klasy odporności ogniowej budynku „C”

Główna konstrukcja nośna budynku – wymagane co najmniej R60 – prefabrykowane ściany żelbetowe o grubości 25cm mają odporność minimum REI 120.

Stropy  - minimum REI 60 (stropy kanałowe żelbetowe o grubości 24cm mają odporność  REI 120).

Ściany wewnętrzne – EI 15 – istniejące ściany żelbetowe lub gazobetonowe o grubości min. 12cm mają wymaganą odporność.

Ściany zewnętrzne – co najmniej EI30 - ściany murowane z bloczków gazobetonowych o  grubości 36cm mają odporność minimum REI 120.

Pokrycie ścian zewnętrznych – styropian NRO gr. 15cm, mocowany mechanicznie (według zaleceń producenta) + tynk cienkowarstwowy,

Przekrycie dachu – RE 15 – nie dotyczy – budynek posiada stropodach

Konstrukcja dachu – RE 15 – nie dotyczy – budynek posiada stropodach o konstrukcji żelbetowej.

Ściany oddzielające mieszkania od dróg komunikacji ogólnej i innych mieszkań – EI 30 - istniejące ściany żelbetowe lub gazobetonowe o grubości min. 12cm mają wymaganą odporność.

Drzwi wejściowe z klatki schodowej do korytarzy – nie stawia się wymagań.

Elementy wykończenia wnętrz – NRO.

Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych – EI 15 (ściany murowane z bloczków silikatowych grubości 18cm mają odporność minimum REI 120).

Drzwi do piwnicy wykonać w klasie odporności p-poz EI30

Elewacja

Szerokość pasów międzykondygnacyjnych elewacji wynosi minimum 0,8m – między kondygnacją PM i ZL wynosi minimum 1,5m.

  - Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych

Ochrona odgromowa

Budynek podlega podstawowej ochronie odgromowej zgodnie z normami obowiązującymi w tym zakresie. Projekt instalacji odgromowej znajduje się części projektu dotyczącej wewnętrznych instalacji elektrycznych.

Instalacja wentylacyjna

Projektuje się wentylację grawitacyjną . Przewody powinny być wykonane z materiałów niepalnych.

Instalacja ogrzewcza

Budynek ogrzewany jest za pomocą wymiennika ciepła umieszczonego na kondygnacji podziemnej.

Instalacja elektroenergetyczna

Całość instalacji elektrycznych wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, zwracając szczególną uwagę na koordynację robót z pozostałymi branżami budowlanymi, instalacyjnymi i montażowymi.

Kontrola dostępu

Należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych pomieszczenie węzła cieplnego.

  - Strefy zagrożenia wybuchem oraz pomieszczenia zagrożone wybuchem.

Nie występują.

  - Warunki ewakuacji.

Długość przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekroczy wielkości dopuszczalnej 40m.

Długość dojść ewakuacyjnych przy jednym kierunku – 60m ( w tym nie więcej niż 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej), zostanie zachowana – klatka schodowa stanowi jedną strefę pożarową z całym budynkiem.

Samoczynne urządzenia oddymiające – nie są wymagane.

Drzwi do pomieszczeń otwierane do wewnątrz lub na zewnątrz tak aby nie zawężały szerokości.

Drogi i wyjścia ewakuacyjne powinny być oznakowane zgodnie z PN-N-01256/02; 1992r.

  - Urządzenia i instalacje p.poż.

- instalacja sygnalizacji pożarowej – przepisy nie wymagają;

- instalacja wodociągowa pożarowa z hydrantem typu 25 – nie jest wymagana;

- samoczynne urządzenia oddymiające – nie są wymagane.

- instalacja elektryczna powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

- oświetlenie ewakuacyjne na klatce schodowej, na korytarzach nie jest wymagane

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu jest wymagany i projektuje się go przy wejściu do budynku.

  - Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Powierzchnia wewnętrzna budynku: 3372m2

Woda do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru jest zapewniana w ramach ilości wody przewidywanych dla jednostek osadniczych, nie mniejszej jednak niż 10 dm3/s. W odległości ok. 6,6m i 23,6m od budynku objętego opracowaniem znajdują się hydranty nadziemne HP80 – 10l/s.

  - Podręczny sprzęt gaśniczy.

Należy umieścić gaśnice typu ABC na klatkach schodowych o łącznej masie środka gaśniczego co najmniej 8kg (co najmniej 12dm3) – łącznie 4 gaśnice GP4X – na klatkach schodowych na ostatniej kondygnacji.

  - Droga pożarowa.

Jest wymagana i jest doprowadzona od strony południowej.

  - Usytuowanie.

Projektowany budynek ostał zlokalizowany z zachowaniem odpowiednich odległości od  granic działek budowlanych i budynków sąsiednich;

Opracował

mgr inż. arch. Damian Czapliński

- Informacja dotyczącą BIOZ

Temat:	Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Adres: 		11-130 Orneta,  ul. Przemysłowa 6

Działka:	Działka nr ewid. 141/3, obręb 2 m. Orneta,  jednostka ewidencyjna Orneta

Działka nr ewid. 141/5, obręb 2 m. Orneta,  jednostka ewidencyjna Orneta

Inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Przemysłowej 6

ul. Przemysłowa 6

11-130 Orneta

Jednostka

projektowa:	CZAPLIŃSCY – ARCHITEKCI

Damian Czapliński

ul. Dokerów 16

84-230 Rumia

PROJEKTANT:

| architektura | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| projekt | arch. Damian Czapliński | PO/KK/192/2008 |  |

DATA OPRACOWANIA PROJEKTU: 	kwiecień 2016

Przed rozpoczęciem robót kierownik budowy jest zobowiązany zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz.1256), uwzględniając następujące uwagi:

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Przedmiotem inwestycji jest poprawa warunków technicznych budynku położonego przy ulicy Przemysłowej 6, polegająca na termomodernizacji i remoncie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lat 80 – tych XX w.

Budynek położony na Osiedlu ”Warmia” wybudowanym w latach 1985-1988 przez byłą Spółdzielnię Inwalidów „Warmia „ w Ornecie, na potrzeby pracowników tej Spółdzielni. Osiedle składa się z trzech budynków 40-rodzinnych oraz jednego budynku 20-rodzinnego.

Budynki mieszkalne wielorodzinne wybudowane w technologii wielkoblokowej, wg jednego systemu uprzemysłowionego.

Osiedle mieszkaniowe „Warmia” położone jest na południowych obrzeżach miasta Ornety, w kierunku wyjazdu na Olsztyn.

Budynek przy ul. Przemysłowej 6 w Ornecie, 4-ro klatkowy, 40 -lokalowy, po 10 lokali na każdej klatce schodowej.

Kondygnacje: piwnica, parter, I piętro, II piętro, III piętro, IV piętro.

Budynek wzniesiony w technologii uprzemysłowionej wielkoblokowej, w latach 1985-1988. Oddany do użytku w 1988 r.

Lokale mieszkalne stanowią własność osób fizycznych, właściciele lokali tworzą Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości przy ul. Przemysłowej 6 w Ornecie.

Budynek posadowiony na działce nr ewid. 141/3 obręb 2 m. Orneta, o powierzchni 0,614 ha. Działka wyznaczona po obrysie budynku. Wiatrołapy przybudowane do budynku położone są na działce 141/5 obręb 2 m. Orneta.

Budynek w całości jest przeznaczony pod funkcję mieszkalną.

Szczegółowo opisano technologię wykonania w projekcie architektonicznym oraz w ekspertyzie stanu technicznego budynku.

Zakres robót budowlanych obejmuje w kolejności :

- zagospodarowanie placu budowy

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

- urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia oświetlenia sztucznego,

- zapewnienia łączności telefonicznej,

- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów

- roboty rozbiórkowe

- zabezpieczenie terenu i poszczególnych elementów budynku;

- usunięcie i zabezpieczenie przedmiotów znajdujących się na kominie i schodach;

- zdemontowanie urządzeń takich jak oprawy oświetleniowe, przewody i rury;

- rozbiórka elementów wyszczególnionych w projekcie budowlanym

- uporządkowanie z gruzu, złomu i materiałów porozbiórkowych terenu.

- odpady rozbiórkowe należy wywieźć na wysypisko na zasadach obowiązujących na terenie Gminy Orneta, teren oczyścić, wyrównać i uporządkować.

- wykonanie prac ziemnych

- nawiezienie humusu w miejscach przeznaczonych pod przyszły trawnik

- roboty budowlano-montażowe

- wykonanie prac murarskich

- roboty wykończeniowe budynku

- wykonanie prac izolacyjnych, impregnacyjnych i montażowych dachu

- wykonanie prac izolacyjnych i montażowych okładzin ścian zewnętrznych

- wykonanie prac instalacyjnych

- wykonanie prac tynkarskich i wykończeniowych

- budowa konstrukcji nawierzchni chodników - uzupełnienia

- wykonanie robót porządkowych.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Przedmiotem opracowania jest istniejący, wolnostojący budynek mieszkalny wielorodzinny.

Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- wykopy powstałe podczas wymiany gruntu i rekultywacji zanieczyszczonego gruntu,

- skarpy powstałe na skutek wyrównania terenu;

- rowy pod wszystkie sieci wraz ze studzienkami, separatorami,

- ruch kołowy związany z budową. Roboty będą prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej. W związku z tym konieczne jest zastosowanie odpowiedniej organizacji ruchu zapewniającej bezpieczeństwo dla pojazdów poruszających się na istniejącym terenie oraz pojazdów budowy.

Wskazanie elementów przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Wskazanie przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót rozbiórkowych:

- możliwość upadku z wysokości,

- możliwość zawalenia się konstrukcji,

- możliwość niekontrolowanego upadku elementów,

Podstawowe zasady wykonywania robót ziemnych :

- roboty ziemne muszą być prowadzone zgodnie z dokumentacją, przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć przebieg instalacji podziemnych , roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy prowadzić szczególnie ostrożnie i pod nadzorem

- miejsca niebezpieczne , na którym prowadzone są roboty ziemne, powinien być ogrodzony (balustrady wys. 1.1 m w odległości 1m od krawędzi wykopu) i zaopatrzone w tablice ostrzegające, a w porze nocnej i po zmroku zaopatrzyć w światła ostrzegawcze ściany wykopów należy zabezpieczyć przez wykonanie obudowy lub skarp o bezpiecznym kącie nachylenia;

- przy głębokości wykopu więcej niż 1 m należy wykonać bezpieczne zejścia i wyjścia rozmieszczone nie rzadziej niż co 20m

- urobek wydobywany z wykopu należy składować w odległości min. 60cm od krawędzi wykopu lub poza strefą klina odłamu gruntu, jeżeli ściany nie są obudowane;

- koparka powinna być usytuowana nie bliżej niż 60cm od krawędzi wykopu lub poza strefą klina odłamu gruntu

- pomiędzy koparką a wykopem przebywanie osób jest zabronione;

Podstawowe zasady wykonywania prac przy urządzeniach i instalacjach energetycznych :

- wszystkie czynności związane z instalacjami i urządzeniami elektrycznymi mogą być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia;

- urządzenia i instalacje powinny mieć zapewnioną ochronę przeciwporażeniową przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim, potwierdzoną wynikami pomiarów;

- budowlane rozdzielnice prądu powinny być prawidłowo rozmieszczone (maksymalnie 50 m od odbiornika) i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych;

- przewody zasilające powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a przyłączenia do rozdzielnic wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo;

- należy prowadzić okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych (raz na miesiąc) i stanu oporności tych urządzeń (dwa razy w roku).

# Roboty impregnacyjne

- Środki impregnacyjne powinny być magazynowane i przechowywane zgodnie z wymaganiami producenta

- Roboty impregnacyjne powinny być prowadzone z uwzględnieniem instrukcji producenta środków służących do wykonywania tych robót.

- Zabronione jest zbliżanie się do otwartego ognia w odzieży zanieczyszczonej impregnatem

- Osoby wykonujące roboty impregnacyjne powinny być wyposażone w środki ochrony indywidualnej, odpowiednie do występujących zagrożeń, należy stosować środki ostrożności: rękawice ochronne, maski

# Roboty murarskie i tynkarskie

- Roboty murarskie i tynkarskie na wysokości powyżej 1 m należy wykonywać z pomostów rusztowań; pomost rusztowania do robót murarskich powinien znajdować się poniżej wznoszonego muru, na poziomie co najmniej 0,5 m od jego górnej krawędzi.

- Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.

- Chodzenie po świeżo wykonanych murach i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie się poza krawędzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie się o balustrady jest zabronione.

- Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich w wykopach jest dozwolone wyłącznie po uprzednim zabezpieczeniu ścian wykopów. Jeżeli stanowisko pracy do wykonania ściany znajduje się pomiędzy skarpą wykopu a wznoszoną ścianą, szerokość stanowiska pracy powinna wynosić co najmniej 0,7 m.

Roboty zbrojarskie i betoniarskie:

- Stoły warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny być ustawione pod wiatami

- Należy teren pomiędzy kołowrotkiem do rozwijania stali zbrojeniowej a prościarką ogrodzić

- Pręty o średnicy > 20mm będą gięte i cięte urządzeniami mechanicznymi

- dostawa betonu winna odbywać się w bezpiecznej odległości od wykopu, należy pojemnik opróżniać powoli aby nie dopuścić do przeciążenia deskowania masą betonową

- punkt zsypu masy betonowej jest wyposażony w odbojnice zabezpieczające pojazd przed stoczeniem się;

# Roboty spawalnicze

- stałe stanowiska spawalnicze zlokalizowane na otwartej przestrzeni należy zabezpieczyć przed działaniem czynników atmosferycznych

- butlę gazową należy ustawić podczas korzystania w pozycji pionowej lub pod kątem nie mniejszym niż 45st.,

- przy spawaniu elektrycznym należy uziemić przedmiot spawany

- należy wydzielić stanowisko spawalnicze tak aby zabezpieczyć inne osoby przed szkodliwym działaniem światła na wzrok

Roboty dekarskie:

- montaż i demontaż rusztowań wykonywany przez osoby przeszkolone i zgodnie ze sztuką budowlaną

- Ręczne podawanie w pionie długich przedmiotów jest dozwolone wyłącznie do wysokości 3 m.

- Roboty z drabin można wykonywać wyłącznie do wysokości 3 m.

- Roboty montażowe wykonuje zespół liczący co najmniej 2 osoby.

Wszelkie prace na placu budowy powinny być wykonane zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” oraz aktualnymi przepisami BHP.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

- Szkolenie pracowników w zakresie BHP, zapoznanie z ryzykiem związanym z pracą na danym stanowisku

- każdy pracownik powinien posiadać aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku i być odpowiednio przeszkolony

- pracownik obsługujący maszyny i urządzenia, które wymagają specjalnych kwalifikacji, powinien legitymować się świadectwem potwierdzającym posiadanie takich kwalifikacji

- Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia

- Wyznaczenie nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

- Określenie zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się w zakresie:

- Teren budowy ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

- Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do używanych środków transportowych. Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów.

- Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%.

- Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

- Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustradą. Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem.

- Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m.

- Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45 w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione.

- Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii.

- Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia.

- Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych.

- urządzenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla osób pracujących na budowie;

- zapewnienia oświetlenia sztucznego;

Warunki BHP:

- Systematyczne prowadzenie dziennika budowy

- Plan BIOZ ( wg DZ.U. 120/2003 POZ.1126 z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia)

- Świadectwo jakości wbudowanych elementów i materiałów

- Systematyczne szkolenie załogi

- Wyposażenie pracowników w osobisty sprzęt BHP

- Wyposażenie w apteczkę pierwszej pomocy

- Kierownik budowy z uprawnieniami

- Nie należy prowadzić robót w warunkach utrudnionej widoczności, nadmiernego wiatru, oraz skrajnych warunków atmosferycznych

- Zapewnienie dojazdu na teren budowy w celu umożliwienia szybkiej ewakuacji na wypadek pożaru, awarii lub nieszczęśliwego wypadku.

- Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1KV, 5,0 m - dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1KV, lecz nie przekraczającym 15KV, 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nie przekraczającym 30 KV, 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nie przekraczającym 110 KV, 30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV

Roboty rozbiórkowe:

- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych  należy przeprowadzić wstępne szkolenie dla pracowników w zakresie objętym planem „bioz” zgodnie z RMI z dnia z06.02.2003r

- przed dopuszczeniem pracownika do robót zakład zobowiązany jest zaopatrzyć go w odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami (hełmy rękawice ochronne). Z uwzględnieniem niebezpieczeństw wystąpienia: urazów mechanicznych, porażenia prądem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokości lub innych szkodliwych czynników i zagrożeń związanych z wykonywana pracą). Należy stosować przewidziane przy robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne (np. osłony). Urządzenia powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty.

- w czasie trwania prac codziennie przeprowadzać dla osób zatrudnionych przy rozbórce instruktaż stanowiskowy, w czasie którego należy omówić sposób prowadzenia prac rozbiórkowych, występujące i mogące wystąpić zagrożenia oraz sposoby zabezpieczeń

- wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania

- w czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niżej położonej kondygnacji jest zabronione

- prac na wysokościach nie wolno prowadzić podczas deszczu, opadów śniegu i silnego wiatru

- gruz należy niezwłocznie usuwać z budynku, aby nie obciążał stropu, poprzez zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe i składować w kontenerze na gruz

- usuwanie ścian lub innych części obiektu poprzez podkopywanie i podcinanie jest zabronione. Usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego

- należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu numerów telefonów i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji, a także apteczki oraz środków i urządzeń przeciwpożarowych

- na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, węże gaśnicze, hydranty, koce gaśnicze)

- należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd wozu straży pożarnej lub karetki pogotowia. Tych dróg i wjazdów nie wolno zastawiać, a tym bardziej wykorzystać na cele składowania. Muszą być w każdej chwili dostępne.

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonuje się w sposób:

- wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.

- Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu

- Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów.

- Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo do wysokości nie przekraczającej 10 warstw.

- Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 0,75m od ogrodzenia lub zabudowań; 5 m - od stałego stanowiska pracy.

- Wg wymagań określonych w warunkach technicznych producenta

- Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty  słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione.

- Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów.

- Wykonawca jest zobowiązany do zaprezentowania materiały które zamierza wbudować i uzyskać dla nich aprobatę Inwestora oraz Projektanta lub kierownika budowy.

- Wykonawca winien przedłożyć wszystkie wymagane przepisami atesty i certyfikaty dotyczące zastosowanych materiałów.

- Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 3,0 m -dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1KV 50 - m - dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1KV, lecz nie przekraczającym 15KV, 10,0 -  dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nie przekraczającym 30 KV, 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym po-wyżej 30 KV, lecz nie przekraczającym 110 KV, 30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym po-wyżej 110 KV

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być:

- montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.

- utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność;

- stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczony

- obsługiwane przez przeszkolone osoby.

- Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorów technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny być dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urządzeń.

- W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia technicznego należy je niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii;

- Używanie narzędzi uszkodzonych jest zabronione. Wszelkie samowolne przeróbki narzędzi są zabronione

- Nie jest dopuszczalne sytuowanie maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1KV, 5,0 m - dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1KV, lecz nie przekraczającym 15KV, 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nie przekraczającym 30 KV, 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nie przekraczającym 110 KV, 30,0 m - dla linii napięciu znamionowym powyżej 110 KV

- Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

- montaż rusztowań może być prowadzony tylko przez osoby posiadające odpowiednie i udokumentowane kwalifikacje. Osoby te w trakcie montażu powinny stosować środki ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości;

- rusztowanie może być dopuszczone do użytkowania dopiero po przeprowadzeniu odbioru udokumentowanego odpowiednim wpisem do dziennika budowy powinno być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem;

- rusztowanie powinno być ustawione na ustabilizowanym gruncie, wyprofilowanym w sposób umożliwiający odpływ wód opadowych

- rusztowanie systemowe powinno być budowane wg dokumentacji technicznej producenta lub w przypadku rozwiązań nietypowych w oparciu o projekt indywidualny;

- rusztowanie powinno posiadać prawidłowe kotwienie, szczelne pomosty o odpowiedniej wytrzymałości, piony komunikacyjne zapewniające bezpieczne wchodzenie i schodzenie, balustrady składające się z poręczy ochronnej, która w przypadku rusztowań systemowych może być umieszczona na wysokości 1 m. Jeżeli rusztowanie jest odległe od ściany więcej niż 20 cm balustrady powinny być wykonane po obu stronach pomostu.

- ponadto rusztowanie powinno posiadać ochronę odgromową i tablicę informującą m.in. o dopuszczalnej nośności pomostów oraz być poddawane konserwacji i sprawdzeniu – każdorazowo po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach w pracy dłuższych niż 10 dni.

- posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów;

- zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku;

- Pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań i ruchomych podestów roboczych po zakończeniu pracy jest zabronione.

- Zrzucanie elementów demontowanych rusztowań i ruchomych podestów roboczych jest zabronione.

Roboty na wysokościach:

- Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości

- Otwory w stropach, na których prowadzone są roboty lub do których możliwy jest dostęp ludzi, należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą.

- Otwory w ścianach zewnętrznych budynku zabezpieczyć balustradami

Kierownik budowy jest obowiązany do:

- Sporządzenia przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych,

- przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego;

- prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika budowy

- zapewnienia geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;

- wstrzymania robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu

- zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem

- realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy

- zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru

- zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad

UWAGA :

- Wszystkie roboty budowlano-montażowe i ziemne należy wykonywać bardzo starannie zgodnie ze sztuką budowlaną, aktualnie obowiązującymi przepisami BHP i w oparciu  o „WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH”.

- Wszystkie materiały użyte przy budowie i wykończeniu budynku muszą posiadać aktualne certyfikaty , atesty i świadectwa ITB dopuszczające je do stosowania w budownictwie.

- W razie jakichkolwiek wątpliwości wezwać projektanta, który zadecyduje o dalszym postępowaniu.

Opracował

mgr inż. arch. Damian Czapliński